BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS)

Tên sản phẩm: METHYLENE BLUE – DUNG DỊCH 0,1% (w/v)
Ngày ban hành: 13/02/2026
Phiên bản: 1.0

MỤC 1: NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ DOANH NGHIỆP

- Tên hóa chất quốc tế: Methylene Blue

- Tên khác: Basic Blue 9; CI 52015

- CAS: 61-73-4

- Công thức phân tử: C₁₆H₁₈ClN₃S · xH₂O

- Nồng độ: 0,1% (w/v) trong nước

- Mục đích sử dụng: Thuốc thử phòng thí nghiệm, nhuộm sinh học, chỉ thị oxy hóa–khử

Thông tin nhà cung cấp:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC MAI KHÔI

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

MỤC 2: NHẬN DẠNG MỐI NGUY

Phân loại theo GHS:

Theo nguyên tắc phân loại hỗn hợp, ở nồng độ 0,1% dung dịch không thuộc nhóm nguy hiểm bắt buộc ghi nhãn.

Nguy cơ tiềm ẩn:

- Có thể gây kích ứng nhẹ da/mắt

- Có thể gây khó chịu nếu nuốt phải lượng lớn

- Có thể gây nhuộm màu da và bề mặt tiếp xúc

Khuyến cáo phòng ngừa:

- Tránh tiếp xúc trực tiếp kéo dài

- Mang găng tay, kính bảo hộ khi thao tác

- Rửa tay sau khi sử dụng

MỤC 3: THÀNH PHẦN

| Thành phần | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Methylene Blue | 61-73-4 | 0,1% |
| Nước cất | 7732-18-5 | 99,9% |

MỤC 4: BIỆN PHÁP SƠ CẤP

- Hít phải: Đưa ra nơi thoáng khí.

- Tiếp xúc da: Rửa bằng nước và xà phòng.

- Tiếp xúc mắt: Rửa ngay bằng nước trong ít nhất 15 phút.

- Nuốt phải: Súc miệng, uống nhiều nước. Không gây nôn. Theo dõi y tế nếu có triệu chứng.

MỤC 5: BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

- Tính cháy: Không dễ cháy.

- Chất chữa cháy phù hợp: CO₂, bột khô, bọt, nước phun.

- Thiết bị bảo hộ: Mặt nạ phòng độc, quần áo chống cháy khi cháy lớn xung quanh.

MỤC 6: BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ

- Mang găng tay bảo hộ

- Dùng vật liệu thấm hút (giấy, cát khô)

- Thu gom vào thùng chứa thích hợp

- Không xả trực tiếp ra môi trường nước

MỤC 7: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Sử dụng nơi thông gió tốt

- Tránh ánh sáng trực tiếp

- Bảo quản kín, nhiệt độ phòng (15–30°C)

- Tránh tiếp xúc với chất khử mạnh

MỤC 8: KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / BẢO VỆ CÁ NHÂN

Giới hạn phơi nhiễm:

Chưa có giới hạn OSHA cụ thể cho dung dịch 0,1%.

Trang bị bảo hộ:

- Hô hấp: Không yêu cầu trong điều kiện thường

- Tay: Găng nitrile / latex

- Mắt: Kính bảo hộ kín

- Da: Áo blouse phòng thí nghiệm

MỤC 9: TÍNH CHẤT LÝ HÓA

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dung dịch lỏng |
| Màu sắc | Xanh thẫm |
| Mùi | Nhẹ |
| pH | ~6–7 |
| Nhiệt độ sôi | ~100°C |
| Độ tan | Tan hoàn toàn trong nước |
| Tỷ trọng | ~1.0 g/mL |

MỤC 10: TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

- Ổn định trong điều kiện thường

- Phân hủy khi tiếp xúc ánh sáng mạnh lâu dài

- Phản ứng với chất khử mạnh

MỤC 11: THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

- LD50 (chuột, uống – dạng tinh khiết): ~1180 mg/kg

- Ở nồng độ 0,1%: độc tính thấp

- Có thể gây kích ứng nhẹ da/mắt

MỤC 12: THÔNG TIN SINH THÁI

- Tan hoàn toàn trong nước

- Có thể gây độc cho sinh vật thủy sinh ở nồng độ cao

- Không tích lũy sinh học đáng kể

MỤC 13: XỬ LÝ CHẤT THẢI

- Thu gom theo quy định địa phương

- Không đổ trực tiếp ra nguồn nước tự nhiên

MỤC 14: THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

- Không thuộc danh mục hàng nguy hiểm ở nồng độ 0,1%

- Không yêu cầu số UN

- Tuân thủ quy định vận chuyển thông thường

MỤC 15: THÔNG TIN QUY ĐỊNH

- Phù hợp hệ thống GHS

- Tuân thủ TCVN 9487:2012

- Dùng trong phòng thí nghiệm / kỹ thuật

MỤC 16: THÔNG TIN KHÁC

- Tài liệu tham khảo: SDS Sigma-Aldrich, PubChem

- Thông tin chỉ dùng cho mục đích an toàn kỹ thuật

- Không sử dụng cho mục đích thực phẩm hoặc y tế nếu không có chứng nhận phù hợp