BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS)

MỤC 1: NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ DOANH NGHIỆP

- Tên sản phẩm: Kali Hydroxide 10%

- Tên tiếng Anh: Potassium Hydroxide Solution 10%

- Tên hóa học: Potassium hydroxide

- Công thức hóa học: KOH

- CAS No.: 1310-58-3

- Nồng độ: 10% (w/w)

- Mục đích sử dụng: Điều chỉnh pH, phân tích phòng thí nghiệm, xử lý nước, trung hòa axit

Thông tin nhà cung cấp:
Tên công ty: Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

Mã số thuế: 0314051291

Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

MỤC 2: NHẬN DẠNG NGUY HIỂM

Phân loại theo GHS (đối với dung dịch 10%):

- Ăn mòn da – Category 1B hoặc 1C (tùy tiêu chuẩn phân loại nội bộ)

- Tổn thương mắt nghiêm trọng – Category 1

Từ cảnh báo: NGUY HIỂM

Cảnh báo nguy hại:

- Gây bỏng da và tổn thương mắt nghiêm trọng

- Có thể ăn mòn kim loại

Biểu tượng nguy hiểm:

- GHS05 (Ăn mòn)

MỤC 3: THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CẤU TẠO

| Thành phần | CAS | Nồng độ |
| --- | --- | --- |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | 10% |
| Nước | 7732-18-5 | 90% |

MỤC 4: BIỆN PHÁP SƠ CỨU

Hít phải:
Đưa ra nơi thoáng khí. Nếu có kích ứng đường hô hấp, đi khám ngay.

Tiếp xúc da:
Rửa bằng nhiều nước ít nhất 15 phút. Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất.

Tiếp xúc mắt:
Rửa mắt liên tục bằng nước sạch tối thiểu 15 phút. Đưa đến cơ sở y tế ngay.

Nuốt phải:
Không gây nôn. Cho uống nước nếu nạn nhân tỉnh táo. Đưa đi cấp cứu.

MỤC 5: BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

- Không cháy

- Khi tiếp xúc kim loại có thể sinh khí hydro dễ cháy

- Dùng phương tiện chữa cháy phù hợp với đám cháy xung quanh

MỤC 6: BIỆN PHÁP XỬ LÝ SỰ CỐ TRÀN ĐỔ

- Trang bị đầy đủ bảo hộ cá nhân

- Trung hòa bằng axit yếu (ví dụ axit axetic loãng)

- Hấp thụ bằng vật liệu trơ (cát, đất khô)

- Thu gom vào thùng chứa thích hợp

MỤC 7: BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG

Sử dụng:

- Tránh tiếp xúc trực tiếp

- Không trộn với axit mạnh

Bảo quản:

- Đựng trong chai nhựa HDPE

- Tránh ánh nắng trực tiếp

- Đóng kín nắp

MỤC 8: KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / BẢO HỘ CÁ NHÂN

Giới hạn tiếp xúc:

- OSHA PEL (Ceiling): 2 mg/m³ (KOH)

Trang bị bảo hộ:

- Găng tay chống hóa chất (nitrile/neoprene)

- Kính bảo hộ chống văng bắn

- Áo choàng phòng thí nghiệm

MỤC 9: TÍNH CHẤT LÝ HÓA

- Trạng thái: Dung dịch lỏng trong suốt

- Màu sắc: Không màu

- Mùi: Không mùi

- pH (10%): ~13 – 14

- Tỷ trọng: ~1.10 g/cm³ (20°C)

- Tan hoàn toàn trong nước

MỤC 10: ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

- Ổn định ở điều kiện thường

- Phản ứng mạnh với axit

- Ăn mòn nhôm, kẽm

MỤC 11: THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

- Gây bỏng hóa học

- Có thể gây tổn thương vĩnh viễn mắt

- Không có độc tính mãn tính đáng kể ở nồng độ sử dụng thông thường

MỤC 12: THÔNG TIN SINH THÁI

- Làm tăng pH môi trường nước

- Có thể gây hại sinh vật thủy sinh do thay đổi pH

MỤC 13: XỬ LÝ CHẤT THẢI

- Trung hòa về pH 6–8 trước khi thải bỏ

- Tuân thủ quy định môi trường địa phương

MỤC 14: THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

- UN No.: 1814

- Tên vận chuyển: Potassium Hydroxide Solution

- Class: 8 (Corrosive)

- Packing Group: III (thường áp dụng cho dung dịch loãng)

MỤC 15: THÔNG TIN PHÁP LÝ

- Phân loại theo GHS

- Tuân thủ quy định quản lý hóa chất hiện hành

MỤC 16: THÔNG TIN KHÁC

- Ngày biên soạn: 26/11/2025

- Nguồn: GHS, PubChem, REACH, CDC, OSHA

- Lưu ý:

- Cực kỳ nguy hiểm. Chỉ được sử dụng, lưu trữ, vận chuyển bởi đơn vị có đủ năng lực kỹ thuật và phương án phòng ngừa sự cố

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế