# BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS)

Tên sản phẩm: Carmine Acetic 2%
Tên tiếng Anh: Aceto-Carmine Solution 2%

# MỤC 1: NHẬN DẠNG HÓA CHẤT

Tên hóa chất: Carmine Acetic 2%
Tên khác: Aceto-carmine stain, Carmine in acetic acid solution

Công thức: dung dịch chứa carmine trong acid acetic và nước

Thành phần chính:

- Carmine (thuốc nhuộm sinh học)

- Acid acetic

- Nước cất

Sử dụng:

- Thuốc nhuộm nhiễm sắc thể trong sinh học tế bào

- Thí nghiệm mô học và di truyền học

- Nghiên cứu phòng thí nghiệm

Thông tin nhà cung cấp tại Việt Nam

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

# MỤC 2: NHẬN DẠNG MỐI NGUY HẠI

Phân loại theo GHS

- Skin irritation – Category 2

- Eye irritation – Category 2

- Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3 (kích ứng hô hấp)

Biểu tượng nguy hiểm

- GHS07 : Kích ứng/ có hại

Từ cảnh báo: CẢNH BÁO

Câu cảnh báo nguy hiểm

- H315: Gây kích ứng da

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

- H335: Có thể gây kích ứng đường hô hấp

Câu phòng ngừa

- P261: Tránh hít hơi hoặc sương dung dịch

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng

- P280: Mang găng tay và kính bảo hộ

Ứng phó

- P302+P352: Nếu dính da: rửa bằng nước và xà phòng

- P305+P351+P338: Nếu dính mắt: rửa bằng nước trong vài phút

- P304+P340: Nếu hít phải: đưa ra nơi thoáng khí

Xử lý

- P501: Xử lý chất thải theo quy định địa phương.

# MỤC 3: THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

| Thành phần | CAS | Nồng độ |
| --- | --- | --- |
| Carmine (CI 75470) | 1390-65-4 | ~2% |
| Acid acetic | 64-19-7 | ~40–45% |
| Nước | 7732-18-5 | Còn lại |

Thành phần gây nguy hiểm chính: acid acetic.

# MỤC 4: BIỆN PHÁP SƠ CỨU

Hít phải

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu khó thở cần hỗ trợ y tế.

Tiếp xúc da

Rửa ngay với nhiều nước và xà phòng. Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất.

Tiếp xúc mắt

Rửa mắt bằng nước sạch ít nhất 15 phút. Nếu kích ứng kéo dài cần đến cơ sở y tế.

Nuốt phải

Súc miệng với nước. Không gây nôn. Tìm tư vấn y tế.

# MỤC 5: BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

Phương tiện chữa cháy

- Bột khô

- CO₂

- Bọt chữa cháy

- Phun sương nước

Nguy cơ cháy

Dung dịch không dễ cháy nhưng có thể tạo khói kích thích khi bị đun nóng mạnh.

Trang bị bảo hộ

Lính cứu hỏa sử dụng thiết bị thở độc lập và quần áo bảo hộ.

# MỤC 6: BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ

- Mang găng tay và kính bảo hộ

- Thông gió khu vực

- Hấp thụ dung dịch bằng vật liệu trơ (cát, vermiculite)

- Thu gom vào thùng chứa hóa chất.

# MỤC 7: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Sử dụng

- Chỉ sử dụng trong phòng thí nghiệm

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt

- Làm việc trong khu vực thông gió tốt

Bảo quản

- Đậy kín trong chai thủy tinh

- Nơi khô mát

- Tránh ánh sáng mạnh

Không tương thích

- Bazơ mạnh

- Chất oxy hóa mạnh.

# MỤC 8: KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / BẢO HỘ CÁ NHÂN

Giới hạn phơi nhiễm acid acetic

TWA: 10 ppm
STEL: 15 ppm

Bảo hộ cá nhân

Mắt: kính bảo hộ hóa chất
Da: găng tay nitrile hoặc latex
Quần áo: áo choàng phòng thí nghiệm
Hô hấp: khẩu trang hoặc tủ hút hóa chất khi thao tác.

# MỤC 9: TÍNH CHẤT LÝ HÓA

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dung dịch lỏng |
| Màu | Đỏ sẫm |
| Mùi | Mùi acid acetic |
| pH | ~2–3 |
| Tan trong nước | Hoàn toàn |
| Khối lượng riêng | ~0.9 g/mL |
| Điểm sôi | ~100 °C (phụ thuộc dung môi) |
| Ổn định | Ổn định ở điều kiện phòng |

# MỤC 10: TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

Ổn định

Ổn định ở nhiệt độ phòng.

Tránh

- Nhiệt độ cao

- Bazơ mạnh

- Chất oxy hóa mạnh.

Sản phẩm phân hủy

- CO

- CO₂

- khói kích thích.

# MỤC 11: THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

Đường tiếp xúc

- Da

- Mắt

- Hô hấp

- Nuốt phải

Tác động cấp tính

- Kích ứng da và mắt

- Kích ứng niêm mạc hô hấp

Tác động lâu dài

Tiếp xúc kéo dài có thể gây viêm da.

# MỤC 12: THÔNG TIN SINH THÁI

- Có thể gây thay đổi pH nguồn nước nếu thải lượng lớn

- Dễ phân hủy sinh học

- Không có xu hướng tích lũy sinh học đáng kể.

# MỤC 13: XỬ LÝ CHẤT THẢI

- Thu gom vào thùng chứa hóa chất

- Trung hòa acid trước khi xử lý nếu cần

- Tuân thủ quy định quản lý chất thải nguy hại.

# MỤC 14: THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Tên vận chuyển: Acetic acid solution (containing dye)

UN number: UN 2790

Class: 8 – Corrosive substances

Packing group: III

# MỤC 15: QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

Áp dụng theo pháp luật Việt Nam:

- Luật Hóa chất 2007

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

- Nghị định 82/2022/NĐ-CP

- TCVN 9487:2012 – GHS về phân loại và ghi nhãn hóa chất

# MỤC 16: THÔNG TIN KHÁC

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tài liệu tham khảo: PubChem CID 2724350, CAS Acetic acid 64-19-7, GHS Purple Book

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế