PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS)

DUNG DỊCH CARMINE SON PHÈN

(Dùng trong nhuộm kép phòng thí nghiệm)

1. Nhận dạng hóa chất và nhà cung cấp

- Tên sản phẩm: Dung dịch Carmine son phèn

- Công dụng: Nhuộm mô sinh học, nhuộm kép

- Dạng: Dung dịch nước màu đỏ tím

- Nhà cung cấp:

  - Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

  - Mã số thuế: 0314051291

  - Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

  - Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

2. Nhận dạng nguy cơ

Phân loại GHS

- Eye Irrit. 2 – Kích ứng mắt mức 2

Cảnh báo

⚠ Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Câu H

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

Câu P

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

- P280: Đeo kính bảo hộ.

- P305+P351+P338: Nếu dính vào mắt: Rửa kỹ bằng nước trong vài phút.

3. Thành phần

| Thành phần | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Carmine | 1390-65-4 | 1,05% w/v |
| Aluminum potassium sulfate dodecahydrate | 7784-24-9 | 5,5% w/v |
| Nước | — | Còn lại |

4. Biện pháp sơ cứu

- Mắt: Rửa ngay ≥15 phút

- Da: Rửa bằng nước

- Nuốt: Uống nước, không gây nôn

- Hít phải: Không đáng kể (dung dịch nước)

5. Biện pháp chữa cháy

- Không cháy

- Chất chữa cháy phù hợp: Nước, CO₂, bột khô

- Khi cháy có thể tạo SOx nhẹ

6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Lau bằng khăn thấm

- Tránh để vào cống số lượng lớn

- Rửa lại bằng nước

7. Sử dụng và bảo quản

- Bảo quản kín, nhiệt độ phòng

- Tránh ánh sáng trực tiếp

- Tránh tiếp xúc mắt

8. Kiểm soát phơi nhiễm / Bảo hộ cá nhân

- Kính bảo hộ

- Găng tay nitrile

- Áo blouse phòng thí nghiệm

9. Tính chất lý hóa

- Màu: Đỏ tím

- Mùi: Không đáng kể

- pH: Khoảng 3–4

- Tan hoàn toàn trong nước

10. Độ ổn định và phản ứng

- Ổn định điều kiện thường

- Tránh kiềm mạnh

- Không tương thích với chất oxy hóa mạnh

11. Thông tin độc tính

- Độc tính cấp thấp

- Gây kích ứng mắt do tính acid của phèn

- Có thể gây dị ứng nhẹ (hiếm)

12. Thông tin sinh thái

- Không phân loại nguy hại môi trường ở nồng độ PTN

- Tránh xả lượng lớn

13. Xử lý chất thải

- Xử lý như chất thải phòng thí nghiệm

- Trung hòa trước khi xả nếu lượng lớn

14. Thông tin vận chuyển

- Không thuộc nhóm hàng nguy hiểm

15. Quy định pháp luật

- Tuân thủ Luật Hóa chất 2007

- SDS lập theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

- Không thuộc danh mục hóa chất hạn chế kinh doanh

16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế