BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS)

# 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin nhà cung cấp

Tên sản phẩm: Dung dịch vệ sinh kính hiển vi

Tên khác: Lens Cleaning Solution

Công dụng: Làm sạch thấu kính kính hiển vi, lam kính, bề mặt quang học.

Nhà cung cấp :

  - Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

  - Mã số thuế: 0314051291

  - Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

  - Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

# 2. Nhận dạng nguy cơ

Theo phân loại của Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Phân loại nguy hiểm

  Chất lỏng dễ cháy – Nhóm 1

  Kích ứng mắt nghiêm trọng – Nhóm 2A

  Độc tính cơ quan đích (tiếp xúc một lần) – Nhóm 3 – có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt

Từ cảnh báo:
⚠️ Nguy hiểm

Biểu tượng nguy hiểm

- GHS02 : Chất dễ cháy

- GHS07 : Kích ứng/Có hại

Câu cảnh báo nguy cơ

- H224: Chất lỏng và hơi cực kỳ dễ cháy

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

- H336: Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt

Khuyến cáo phòng ngừa

- P210: Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa

- P233: Đậy kín thùng chứa

- P280: Mang găng tay và kính bảo hộ

# 3. Thành phần / thông tin về các chất

| Thành phần | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Ethanol | 64-17-5 | ~75% |
| Diethyl ether | 60-29-7 | ~25% |

# 4. Biện pháp sơ cứu

- Hít phải : Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, nghỉ ngơi.

- Tiếp xúc da : Rửa với nước và xà phòng.

- Tiếp xúc mắt : Rửa mắt bằng nước sạch 15 phút.

- Nuốt phải : Không gây nôn. Liên hệ cơ sở y tế.

# 5. Biện pháp chữa cháy

Tác nhân chữa cháy

- CO₂

- Bọt chữa cháy

- Bột khô

Nguy cơ đặc biệt : Hơi dung môi dễ tạo hỗn hợp cháy nổ với không khí.

Thiết bị bảo hộ : Mặt nạ thở độc lập và quần áo chống cháy.

# 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Loại bỏ nguồn phát lửa

- Thông gió khu vực

- Thấm bằng cát hoặc vật liệu hấp phụ

- Thu gom vào thùng chứa chất thải nguy hại

# 7. Xử lý và bảo quản

Xử lý

- Sử dụng nơi thông gió tốt

- Tránh hít hơi dung môi

Bảo quản

- Nơi khô mát

- Tránh ánh nắng trực tiếp

- Nhiệt độ < 30°C

- Tránh nguồn nhiệt

# 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

Giới hạn phơi nhiễm

- Ethanol: 1000 ppm (TWA)

- Diethyl ether: 400 ppm

Trang bị bảo hộ

- Kính bảo hộ

- Găng tay nitrile

- Khẩu trang hơi hữu cơ nếu thông gió kém

# 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu | Không màu |
| Mùi | Mùi dung môi đặc trưng |
| pH | Không áp dụng |
| Điểm sôi | ~35–78°C |
| Điểm chớp cháy | < −40°C |
| Tỷ trọng | ~0.75–0.80 |

# 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng

Ổn định : Ổn định trong điều kiện bình thường.

Điều kiện cần tránh

- Nhiệt độ cao

- Tia lửa

- Tĩnh điện

Không tương thích

- Chất oxy hóa mạnh

- Axit mạnh

# 11. Thông tin độc tính

Đường tiếp xúc

- Hít phải

- Da

- Mắt

Triệu chứng

- Kích ứng mắt

- Chóng mặt

- Buồn ngủ khi hít hơi dung môi

# 12. Thông tin sinh thái

- Có khả năng phân hủy sinh học

- Không tích lũy sinh học đáng kể

- Tránh xả vào nguồn nước

# 13. Xem xét thải bỏ

Thu gom như chất thải dung môi dễ cháy.

Tuân thủ quy định xử lý chất thải nguy hại của Việt Nam.

# 14. Thông tin vận chuyển

UN Number: UN1155 (Diethyl ether mixture)

Class: 3 – Flammable liquid

Packing Group: I

# 15. Thông tin quy định pháp luật

Sản phẩm được quản lý theo:

- Luật Hóa chất Việt Nam 2007

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

- Hệ thống Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

# 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.