# 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm

Tên sản phẩm: Dầu dừa
Tên tiếng Anh: Coconut Oil
Tên khác: Copra Oil

Công thức hóa học: Hỗn hợp triglyceride của acid béo

Mục đích sử dụng:

- Nguyên liệu thực phẩm

- Mỹ phẩm

- Sản xuất xà phòng

- Dược phẩm

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

# 2. Nhận dạng mối nguy

Theo GHS và quy định phân loại hóa chất tại Việt Nam:

Phân loại nguy hiểm:
Không được phân loại là hóa chất nguy hiểm.

Nhận dạng nguy cơ:

- Không độc hại ở điều kiện sử dụng thông thường

- Có thể gây trơn trượt khi đổ ra sàn

- Có thể cháy khi gặp nhiệt độ cao

Cảnh báo:
Không có biểu tượng nguy hiểm theo GHS.

Biện pháp phòng ngừa:

- Tránh để dầu tràn ra sàn

- Tránh nguồn nhiệt và lửa.

# 3. Thành phần / Thông tin về các thành phần

| Thành phần | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Dầu dừa (Triglyceride acid béo) | 8001-31-8 | ≥ 99% |
| Tạp chất tự nhiên | - | < 1% |

Thành phần chính gồm:

- Lauric acid triglyceride

- Myristic acid triglyceride

- Palmitic acid triglyceride

- Oleic acid triglyceride

# 4. Biện pháp sơ cứu

Hít phải: Không gây nguy hiểm đáng kể. Di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí nếu có khó chịu.

Tiếp xúc da: Rửa bằng xà phòng và nước.

Tiếp xúc mắt: Rửa bằng nước sạch ít nhất 15 phút.

Nuốt phải: Không gây độc. Nếu nuốt lượng lớn, uống nước và theo dõi.

Triệu chứng quan trọng: Không có tác động nghiêm trọng đã biết.

# 5. Biện pháp chữa cháy

Chất chữa cháy phù hợp:

- Bọt

- CO₂

- Bột khô

- Phun sương nước

Nguy cơ cháy nổ: Dầu dừa là chất cháy khi nhiệt độ cao.

Sản phẩm cháy nguy hiểm:

- CO

- CO₂

Trang bị bảo hộ cho lính cứu hỏa:

- Quần áo chống cháy

- Mặt nạ thở SCBA

# 6. Biện pháp xử lý khi bị rò rỉ hoặc đổ tràn

Biện pháp cá nhân:

- Tránh trơn trượt

- Sử dụng găng tay

Biện pháp môi trường:
Không để dầu chảy vào hệ thống thoát nước.

Phương pháp làm sạch:

- Dùng vật liệu hấp thụ (cát, đất, mùn cưa)

- Thu gom vào thùng chứa phù hợp.

# 7. Xử lý và bảo quản

Xử lý:

- Tránh tiếp xúc với nguồn nhiệt

- Tránh làm đổ tràn

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Tránh ánh nắng trực tiếp

- Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị: 20 – 30°C

# 8. Kiểm soát phơi nhiễm / Bảo hộ cá nhân

Giới hạn phơi nhiễm:
Không có quy định giới hạn phơi nhiễm.

Biện pháp kỹ thuật:
Thông gió thông thường.

Trang bị bảo hộ cá nhân:

- Bảo vệ mắt: kính bảo hộ khi xử lý số lượng lớn

- Bảo vệ tay: găng tay cao su hoặc nitrile

- Bảo vệ da: quần áo bảo hộ

- Bảo vệ hô hấp: không cần thiết trong điều kiện bình thường.

# 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng hoặc bán rắn |
| Màu sắc | Trắng đến vàng nhạt |
| Mùi | Mùi dừa đặc trưng |
| Điểm nóng chảy | 24 – 26 °C |
| Điểm sôi | > 300 °C |
| Điểm chớp cháy | ~ 177 °C |
| Độ tan | Không tan trong nước |
| Tỷ trọng | ~0.92 g/cm³ |

# 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng

Độ ổn định:
Ổn định trong điều kiện bình thường.

Điều kiện cần tránh:

- Nhiệt độ cao

- Oxy hóa mạnh

Chất không tương thích:

- Chất oxy hóa mạnh

Sản phẩm phân hủy:
CO, CO₂ khi cháy.

# 11. Thông tin độc tính

Độc tính cấp:
Không độc hại.

LD50 đường miệng (chuột):

5000 mg/kg

Kích ứng da:
Không đáng kể.

Kích ứng mắt:
Có thể gây kích ứng nhẹ.

Gây ung thư:
Không có dữ liệu cho thấy gây ung thư.

# 12. Thông tin sinh thái

Độc tính môi trường:
Thấp.

Khả năng phân hủy sinh học:
Phân hủy sinh học tốt.

Tích lũy sinh học:
Thấp.

Ảnh hưởng môi trường:
Không đáng kể nếu sử dụng đúng cách.

# 13. Xem xét khi thải bỏ

Phương pháp xử lý:

- Có thể tái chế

- Đốt trong lò đốt phù hợp

- Tuân thủ quy định môi trường Việt Nam

Không đổ vào hệ thống thoát nước.

# 14. Thông tin vận chuyển

Theo quy định vận chuyển quốc tế:

- UN Number: Không phân loại

- Hazard Class: Không áp dụng

- Packing Group: Không áp dụng

Dầu dừa không được phân loại là hàng nguy hiểm khi vận chuyển.

# 15. Thông tin quy định pháp luật

Tại Việt Nam:

- Luật Hóa chất 2007

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

- Thông tư 32/2017/TT-BCT về GHS

Dầu dừa không nằm trong danh mục hóa chất nguy hiểm cần kiểm soát đặc biệt.

# 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.