BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS)

1. Nhận dạng hóa chất và nhà cung cấp

Tên sản phẩm: Dung dịch đếm hồng cầu Marcano
Tên tiếng Anh: Marcano Red Blood Cell Counting Solution

Thành phần chính:

- Sodium sulfate (Na₂SO₄)

- Formaldehyde (từ formalin)

CAS:

| Hóa chất | CAS |
| --- | --- |
| Sodium sulfate | 7757-82-6 |
| Formaldehyde | 50-00-0 |
| Water | 7732-18-5 |

Ứng dụng:
Dung dịch dùng trong xét nghiệm huyết học để đếm hồng cầu bằng buồng đếm (hemocytometer).

Nhà cung cấp:

  - Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

  - Mã số thuế: 0314051291

  - Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

  - Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

2. Nhận dạng mối nguy

Phân loại theo GHS

- GHS07 – Kích ứng

- GHS08 – Nguy hại sức khỏe

Cảnh báo: Warning

Câu nguy cơ (H):

- H315: Gây kích ứng da

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

- H335: Có thể gây kích ứng đường hô hấp

Câu phòng ngừa (P):

- P261: Tránh hít hơi dung dịch

- P264: Rửa tay sau khi sử dụng

- P280: Đeo găng tay và kính bảo hộ

3. Thành phần

| Thành phần | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Sodium sulfate (Na₂SO₄) | 7757-82-6 | 50 g/L |
| Formaldehyde (từ formalin 10%) | 50-00-0 | ~4 % |
| Nước cất | 7732-18-5 | còn lại |

4. Biện pháp sơ cứu

Hít phải

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

Tiếp xúc da

Rửa với nước và xà phòng ít nhất 15 phút.

Tiếp xúc mắt

Rửa mắt bằng nước sạch liên tục 15 phút.

Nuốt phải

Súc miệng bằng nước và đến cơ sở y tế nếu có triệu chứng.

5. Biện pháp chữa cháy

Chất chữa cháy phù hợp:

- CO₂

- Bột khô

- Bọt chữa cháy

Dung dịch không dễ cháy, nhưng formaldehyde có thể tạo hơi độc khi cháy.

6. Xử lý khi tràn đổ

- Đeo găng tay và kính bảo hộ

- Dùng vật liệu hút (giấy thấm, cát)

- Thu gom vào bình chứa chất thải hóa học

- Rửa khu vực bằng nước

7. Sử dụng và bảo quản

Sử dụng

- Làm việc nơi thông thoáng

- Tránh tiếp xúc với mắt và da

Bảo quản

- Nhiệt độ phòng (20–30°C)

- Đậy kín chai

- Tránh ánh sáng trực tiếp

8. Kiểm soát phơi nhiễm

Giới hạn formaldehyde (ACGIH):

0.3 ppm

Trang bị bảo hộ:

- Găng tay nitrile

- Kính bảo hộ

- Áo phòng thí nghiệm

9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dung dịch lỏng |
| Màu sắc | Không màu |
| Mùi | Mùi nhẹ formaldehyde |
| pH | 6–8 |
| Độ tan | Tan hoàn toàn trong nước |

10. Độ ổn định

Ổn định trong điều kiện bình thường.

Tránh:

- Nhiệt độ cao

- Chất oxy hóa mạnh

- Axit mạnh

11. Thông tin độc tính

Formaldehyde:

- LD50 (oral, rat): ~100 mg/kg

- Có thể gây kích ứng mắt, da và hệ hô hấp

Ở nồng độ thấp trong dung dịch này, nguy cơ độc tính thấp.

12. Thông tin sinh thái

- Có thể gây ảnh hưởng sinh vật nước nếu thải lượng lớn

- Tránh xả trực tiếp ra môi trường

13. Xử lý chất thải

Thu gom như chất thải hóa học phòng thí nghiệm.

Không đổ trực tiếp xuống cống với lượng lớn.

14. Thông tin vận chuyển

Không thuộc nhóm hàng nguy hiểm ở nồng độ thấp.

15. Thông tin pháp lý

Áp dụng theo:

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP về quản lý hóa chất

- Hệ thống GHS Việt Nam

- Thông tư 32/2017/TT-BCT

16. Thông tin khác

Dung dịch Marcano dùng để pha loãng và ổn định hồng cầu trong quá trình đếm bằng buồng đếm Neubauer.

Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế