BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS)

MỤC 1: Nhận dạng hóa chất và doanh nghiệp

Tên sản phẩm: Dung dịch Lục iod 0,1% trong ethanol
Tên tiếng Anh: Iodine Green 0.1% in Ethanol
Công thức thuốc nhuộm: C27H35N3Cl2
Dạng sản phẩm: Dung dịch
Mục đích sử dụng: Thuốc nhuộm phòng thí nghiệm / phân tích

Nhà cung cấp:

  - Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

  - Mã số thuế: 0314051291

  - Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

  - Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

MỤC 2: Nhận dạng mối nguy

Do dung môi chính là ethanol (~99,9%), phân loại nguy hiểm dựa chủ yếu vào ethanol.

Thành phần dung môi: Ethanol

Phân loại GHS:

GHS02 – Ngọn lửa

GHS07 – Dấu chấm than

Từ cảnh báo:

Nguy hiểm

Câu H:

- H225: Chất lỏng và hơi rất dễ cháy

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

- H336: Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt

Câu phòng ngừa (Precautionary Statements – P-codes)

- P210: Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, lửa trần

- P233: Đậy kín nắp khi không sử dụng

- P240/P241: Nối đất thiết bị khi sang chiết

- P261: Tránh hít hơi

- P280: Mang găng tay và kính bảo hộ

- P305+P351+P338: Nếu dính vào mắt, rửa bằng nước vài phút

- P370+P378: Khi cháy, dùng CO₂, bột khô hoặc bọt chữa cháy

- P403+P235: Bảo quản nơi thông thoáng, mát mẻ

- P501: Thải bỏ theo quy định

MỤC 3: Thành phần

| Thành phần | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Ethanol | 64-17-5 | ~99.9% |
| Iodine Green | (chưa có CAS phổ biến tại VN) | 0.1% w/v |

MỤC 4: Biện pháp sơ cứu

Hít phải:
Đưa ra nơi thoáng khí. Nếu khó thở → hỗ trợ y tế.

Tiếp xúc da:
Rửa bằng nước và xà phòng.

Tiếp xúc mắt:
Rửa ít nhất 15 phút. Nếu đỏ mắt kéo dài → đi khám.

Nuốt phải:
Không gây nôn. Súc miệng, uống nước.

MỤC 5: Biện pháp chữa cháy

- Dung dịch dễ cháy.

- Chất chữa cháy: CO₂, bột khô, bọt chống cháy.

- Không dùng tia nước mạnh.

MỤC 6: Xử lý khi rò rỉ

- Loại bỏ nguồn lửa.

- Thông gió tốt.

- Thấm bằng vật liệu hút trơ (cát, vermiculite).

- Không để vào cống rãnh.

MỤC 7: Xử lý và bảo quản

Xử lý:

- Tránh tia lửa, nguồn nhiệt.

- Không hút thuốc khi thao tác.

Bảo quản:

- Bảo quản nơi mát (<30°C)

- Tránh ánh sáng trực tiếp

- Đóng kín nắp chai

MỤC 8: Kiểm soát phơi nhiễm / PPE

Giới hạn ethanol (ACGIH): 1000 ppm

Trang bị bảo hộ:

- Găng tay nitrile

- Kính bảo hộ

- Làm việc nơi thông gió tốt

MỤC 9: Tính chất lý hóa

- Trạng thái: Dung dịch màu xanh đậm

- Mùi: Mùi cồn đặc trưng

- Điểm chớp cháy: ~13°C (do ethanol)

- Tan hoàn toàn trong ethanol

MỤC 10: Độ ổn định và phản ứng

- Ổn định ở điều kiện thường

- Tránh nhiệt, tia lửa

- Không tương thích với chất oxy hóa mạnh

MỤC 11: Thông tin độc tính

- Ethanol: LD50 (oral rat) ~7060 mg/kg

- Có thể gây kích ứng mắt

- Hít hơi đậm đặc gây chóng mặt

Hàm lượng thuốc nhuộm thấp (0.1%) → nguy cơ độc tính thấp ở điều kiện sử dụng bình thường.

MỤC 12: Thông tin sinh thái

- Ethanol phân hủy sinh học nhanh

- Không thải lượng lớn ra môi trường nước

MỤC 13: Xử lý thải bỏ

- Thu gom như chất thải dung môi dễ cháy

- Giao đơn vị xử lý chất thải nguy hại

MỤC 14: Thông tin vận chuyển

- UN 1170 (Ethanol)

- Nhóm nguy hiểm: 3 (Chất lỏng dễ cháy)

- Nhóm đóng gói: II

MỤC 15: Thông tin pháp luật

Tuân thủ:

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

- Thông tư 32/2017/TT-BCT

- Hệ thống GHS Việt Nam

MỤC 16: Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.