# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS / SDS)

## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên hóa chất: Tinh bột
Tên tiếng Anh: Starch
Công thức hóa học: (C₆H₁₀O₅)ₙ
Mô tả sử dụng:

- Nguyên liệu thực phẩm

- Phụ gia công nghiệp thực phẩm

- Nguyên liệu sản xuất giấy, dệt, dược phẩm, keo sinh học

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

# 2. Nhận dạng nguy hiểm

Phân loại GHS:

- Thông thường không được phân loại là hóa chất nguy hiểm

Nguy cơ tiềm ẩn:

  Bụi có thể gây kích ứng mắt, da và đường hô hấp

  Có thể tạo bụi cháy (combustible dust) khi phân tán trong không khí

Cảnh báo:

- Tránh tạo bụi

- Bảo quản nơi khô ráo

Biểu tượng GHS: Không yêu cầu

# 3. Thành phần / thông tin về các thành phần

| Thành phần | Hàm lượng | CAS |
| --- | --- | --- |
| Tinh bột (Starch) | ≥ 99% | 9005-25-8 |

# 4. Biện pháp sơ cứu

Hít phải:

- Di chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí

- Nếu khó thở cần hỗ trợ y tế

Tiếp xúc da:

- Rửa với nước và xà phòng

Tiếp xúc mắt:

- Rửa với nước sạch ít nhất 15 phút

Nuốt phải:

- Thông thường không nguy hiểm

- Nếu nuốt lượng lớn cần tư vấn y tế

# 5. Biện pháp chữa cháy

Tính cháy: Tinh bột dạng bột có thể cháy khi phân tán trong không khí

Chất chữa cháy phù hợp:

- Nước phun sương

- CO₂

- Bọt chữa cháy

- Bột khô

Nguy cơ cháy đặc biệt:

- Nổ bụi trong môi trường kín

Thiết bị bảo hộ:

- SCBA (bình dưỡng khí độc lập)

# 6. Biện pháp xử lý khi rò rỉ

Biện pháp cá nhân:

- Đeo khẩu trang chống bụi

- Tránh tạo bụi

Biện pháp môi trường:

- Không để phát tán bụi vào không khí

Biện pháp làm sạch:

- Quét hoặc hút bụi công nghiệp

- Thu gom vào bao kín

# 7. Xử lý và bảo quản

Xử lý:

- Tránh phát sinh bụi

- Sử dụng hệ thống hút bụi

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Tránh ẩm

- Tránh nguồn lửa

# 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

Giới hạn phơi nhiễm:

- Bụi tổng: ~10 mg/m³ (khuyến nghị chung)

Thiết bị bảo hộ:

- Khẩu trang chống bụi

- Kính bảo hộ

- Găng tay bảo hộ

Thông gió:

- Hệ thống hút bụi cục bộ

# 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Bột |
| Màu | Trắng |
| Mùi | Không mùi |
| pH | ~5 – 7 |
| Điểm nóng chảy | Không xác định (phân hủy) |
| Độ tan | Không tan trong nước lạnh |
| Mật độ | ~1.5 g/cm³ |

# 10. Độ ổn định và phản ứng

Ổn định: Ổn định ở điều kiện thường

Điều kiện cần tránh:

- Nhiệt độ cao

- Tia lửa

- Tạo bụi mịn

Phản ứng nguy hiểm:

- Nguy cơ nổ bụi

Sản phẩm phân hủy:

- CO

- CO₂

# 11. Thông tin độc tính

Độc tính cấp: Không được xem là độc

Kích ứng:

- Có thể gây kích ứng nhẹ mắt và hô hấp

Độc tính mãn tính: Không có dữ liệu cho thấy gây ung thư

# 12. Thông tin sinh thái

Độc tính sinh thái: Không độc hại

Khả năng phân hủy: Dễ phân hủy sinh học

Tích lũy sinh học: Không đáng kể

# 13. Xử lý chất thải

Phương pháp xử lý:

- Có thể xử lý như chất thải hữu cơ

- Tuân thủ quy định môi trường Việt Nam

# 14. Thông tin vận chuyển

Theo ADR / IMDG / IATA:

- Không được phân loại là hàng nguy hiểm

# 15. Thông tin quy định pháp luật

Áp dụng theo:

- Luật Hóa chất Việt Nam 2007

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Tinh bột không nằm trong danh mục hóa chất hạn chế hoặc cấm.

# 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.