BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS)

## MỤC 1. Nhận dạng hóa chất và doanh nghiệp

Tên sản phẩm: Thuốc nhuộm Giemsa 2%
Dạng sản phẩm: Dung dịch lỏng màu xanh tím

Công thức thuốc nhuộm :

- Thuốc nhuộm Giemsa (C₁₄H₁₄ClN₃S) – 2%

- Glycerol công nghiệp (Glycerin)

- Cồn Methanol 96% (CH₃OH) – dung môi chính

Mục đích sử dụng: Nhuộm tiêu bản máu, tủy xương, ký sinh trùng sốt rét, xét nghiệm vi sinh.

Hạn chế sử dụng: Chỉ dùng trong phòng thí nghiệm, cơ sở y tế.

Nhà cung cấp :

  - Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

  - Mã số thuế: 0314051291

  - Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

  - Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## MỤC 2. Nhận dạng mối nguy (Theo GHS)

### Phân loại nguy hiểm (do chứa Methanol):

- GHS02 : Dễ cháy

- GHS06 : Độc cấp tính

- GHS08 : Nguy hại mãn tính

### Từ cảnh báo: NGUY HIỂM

### Câu H

- H225: Chất lỏng và hơi rất dễ cháy

- H301 + H311 + H331: Độc khi nuốt, tiếp xúc da hoặc hít phải

- H370: Gây tổn thương cơ quan (mắt, thần kinh trung ương)

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

Câu phòng ngừa (Precautionary Statements – P-codes)

- P210: Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần.

- P260: Không hít hơi/dung môi.

- P280: Mang găng tay, kính bảo hộ.

- P301+P310: Nuốt phải, gọi ngay Trung tâm chống độc/bác sĩ.

- P370+P378: Khi cháy: Dùng CO₂, bột khô, bọt chữa cháy.

- P403+P235: Bảo quản nơi thoáng mát, thông gió tốt.

## MỤC 3. Thành phần / Thông tin về thành phần

| Thành phần | Công thức | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Methanol | CH₃OH | 67-56-1 | ~50–70% |
| Glycerol | C₃H₈O₃ | 56-81-5 | ~25–45% |
| Thuốc nhuộm Giemsa | C₁₄H₁₄ClN₃S | (chưa chuẩn hóa CAS riêng) | 2% |

Thành phần nguy hiểm chính: Methanol.

## MỤC 4. Biện pháp sơ cứu

- Hít phải: Đưa ra nơi thoáng khí. Gọi cấp cứu ngay.

- Nuốt phải: Không gây nôn. Đưa đi bệnh viện khẩn cấp (nguy cơ mù).

- Tiếp xúc da: Rửa bằng nước ≥15 phút.

- Dính mắt: Rửa dưới vòi nước ≥15 phút, đến cơ sở y tế.

MỤC 5. Biện pháp chữa cháy

- Chất chữa cháy: CO₂, bột khô, bọt chống cồn.

- Nguy cơ cháy nổ: Hơi Methanol tạo hỗn hợp nổ với không khí.

- Bảo hộ: SCBA và quần áo chống hóa chất.

## MỤC 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Loại bỏ nguồn lửa

- Thông gió tốt

- Dùng vật liệu hấp phụ (cát khô)

- Thu gom vào thùng chất thải nguy hại

- Không xả ra môi trường

## MỤC 7. Sử dụng và bảo quản

Sử dụng:

- Làm việc trong tủ hút

- Tránh hít hơi dung môi

- Không ăn uống khi thao tác

Bảo quản:

- Nhiệt độ < 30°C

- Tránh ánh nắng trực tiếp

- Tránh nguồn nhiệt, tia lửa

## MỤC 8. Kiểm soát phơi nhiễm / Bảo hộ cá nhân

Giới hạn phơi nhiễm tham khảo (ACGIH):
Methanol TWA: 200 ppm

Trang bị bảo hộ:

- Găng nitrile

- Kính bảo hộ

- Áo choàng phòng thí nghiệm

- Mặt nạ lọc hơi hữu cơ khi cần

## MỤC 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Lỏng |
| Màu | Xanh tím |
| Mùi | Mùi cồn |
| Điểm sôi | ~65°C |
| Điểm chớp cháy | ~11–12°C |
| Tỷ trọng | ~0.85–0.95 |
| Tan trong nước | Tan hoàn toàn |

## MỤC 10. Độ ổn định và phản ứng

- Ổn định trong điều kiện bảo quản thường

- Tránh chất oxy hóa mạnh

- Phân hủy sinh CO, CO₂ khi cháy

## MỤC 11. Thông tin độc tính

Methanol:

- LD50 (uống, chuột): ~5628 mg/kg

- Có thể gây mù và tổn thương thần kinh

Triệu chứng: đau đầu, chóng mặt, mờ mắt, buồn nôn, hôn mê.

## MỤC 12. Thông tin sinh thái

- Methanol dễ phân hủy sinh học

- Có thể gây độc cho sinh vật thủy sinh nồng độ cao

- Tránh thải trực tiếp ra môi trường

## MỤC 13. Xử lý chất thải

- Phân loại: Chất thải nguy hại (do chứa Methanol)

- Thu gom bởi đơn vị có giấy phép xử lý

- Tuân thủ Nghị định 08/2022/NĐ-CP

## MỤC 14. Thông tin vận chuyển

- Tên vận chuyển: Methanol solution

- UN: 1230

- Nhóm đóng gói: II

- Phân loại: 3 (Dễ cháy), 6.1 (Độc)

## MỤC 15. Thông tin pháp lý

Áp dụng:

- Luật Hóa chất 2007

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP

- Nghị định 82/2022/NĐ-CP

- QCVN 05A:2020/BCT

Methanol thuộc danh mục hóa chất phải quản lý an toàn trong sản xuất và kinh doanh.

## MỤC 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.