# 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin nhà cung cấp

Tên sản phẩm: Than gỗ
Tên khác: Charcoal, Carbonized wood

Công dụng:

- Nhiên liệu đốt

- Hấp phụ mùi / lọc

- Nguyên liệu công nghiệp

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

# 2. Nhận dạng mối nguy

Phân loại GHS (tham khảo):

- Chất rắn dễ cháy (Flammable Solid) – Category 2

- Bụi có thể gây kích ứng đường hô hấp

Biểu tượng cảnh báo

🔥 GHS02 : Chất dễ cháy

⚠️ GHS07 : Kích ứng/có hại

Từ cảnh báo: Cảnh báo (Warning)

Cảnh báo nguy cơ

- H228: Chất rắn dễ cháy

- H335: Có thể gây kích ứng đường hô hấp do bụi

Khuyến cáo phòng ngừa

- P210: Tránh xa nguồn nhiệt / tia lửa / ngọn lửa

- P261: Tránh hít bụi

- P280: Sử dụng găng tay và bảo hộ mắt

- P403: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng khí

# 3. Thành phần / thông tin về cấu tạo

| Thành phần | Hàm lượng |
| --- | --- |
| Carbon (C) | 70 – 90 % |
| Tro khoáng | 2 – 10 % |
| Chất bay hơi | 5 – 20 % |
| Độ ẩm | 2 – 8 % |

# 4. Biện pháp sơ cứu

Hít phải bụi

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí

- Nếu khó thở, cần hỗ trợ y tế

Tiếp xúc với da

- Rửa bằng nước và xà phòng

Tiếp xúc với mắt

- Rửa mắt bằng nước sạch ít nhất 15 phút

Nuốt phải

- Súc miệng bằng nước

- Không gây nôn

- Nếu có triệu chứng bất thường → đi khám

# 5. Biện pháp chữa cháy

Phương tiện chữa cháy phù hợp

- Nước phun sương

- Bọt chữa cháy

- Bình CO₂

- Cát khô

Nguy cơ cháy

- Cháy âm ỉ

- Sinh ra khí CO, CO₂

Trang bị bảo hộ cho lính cứu hỏa

- Quần áo chống cháy

- Thiết bị thở SCBA

# 6. Biện pháp xử lý khi có sự cố tràn đổ

Biện pháp cá nhân

- Đeo khẩu trang chống bụi

- Đeo găng tay

Biện pháp môi trường

- Tránh phát tán bụi ra môi trường

Phương pháp thu gom

- Thu gom bằng xẻng hoặc hút bụi công nghiệp

- Cho vào bao chứa phù hợp

# 7. Xử lý và lưu trữ

Xử lý

- Tránh tạo bụi

- Tránh nguồn lửa

- Sử dụng trong khu vực thông gió tốt

Lưu trữ

- Nơi khô ráo

- Tránh độ ẩm cao

- Tránh ánh nắng trực tiếp

- Tránh gần hóa chất oxy hóa mạnh

# 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

Giới hạn phơi nhiễm bụi (tham khảo)

- 10 mg/m³ (bụi tổng)

Trang bị bảo hộ

- Khẩu trang chống bụi

- Kính bảo hộ

- Găng tay

- Quần áo bảo hộ

Biện pháp kỹ thuật

- Thông gió cục bộ

- Hệ thống hút bụi

# 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Rắn |
| Màu sắc | Đen |
| Mùi | Mùi carbon nhẹ |
| pH | Không áp dụng |
| Nhiệt độ cháy | ~ 300 – 400°C |
| Khối lượng riêng | 0.2 – 0.5 g/cm³ |
| Độ hòa tan | Không tan trong nước |

# 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng

Ổn định hóa học: Ổn định ở điều kiện bình thường

Điều kiện cần tránh

- Nhiệt độ cao

- Nguồn lửa

Chất không tương thích

- Chất oxy hóa mạnh (ví dụ: nitrate, peroxide)

Sản phẩm phân hủy

- CO

- CO₂

# 11. Thông tin độc tính

Độc tính cấp tính:
Không được phân loại là độc cấp tính

Ảnh hưởng khi phơi nhiễm

- Hít bụi → kích ứng đường hô hấp

- Tiếp xúc lâu dài với bụi → kích ứng phổi

# 12. Thông tin sinh thái

Độc tính môi trường

- Không độc đáng kể đối với sinh vật thủy sinh

Khả năng phân hủy

- Không phân hủy sinh học nhanh

- Trơ trong môi trường

Khả năng tích lũy sinh học

- Không đáng kể

# 13. Lưu ý về thải bỏ

- Có thể xử lý như chất thải rắn thông thường

- Không đổ vào nguồn nước

- Tuân thủ quy định môi trường địa phương

# 14. Thông tin vận chuyển

Theo quy định vận chuyển hàng nguy hiểm:

- UN Number: Không phân loại nguy hiểm

- Tên vận chuyển: Charcoal

Lưu ý

- Tránh nguồn nhiệt

- Tránh va đập mạnh

# 15. Thông tin pháp luật

Áp dụng theo quy định của Việt Nam:

- Luật Hóa chất Việt Nam 2007

- Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất

- Hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất theo GHS

Than gỗ không thuộc danh mục hóa chất hạn chế hoặc cấm.

# 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.

SDS này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn an toàn khi sử dụng, vận chuyển và lưu trữ than gỗ.