# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS/SDS)

## 1. Nhận dạng hóa chất và nhà cung cấp

- Tên sản phẩm: Dung dịch Giemsa 5%

- Tên khác: Giemsa stain 5%

- Công dụng: Thuốc nhuộm tế bào máu, ký sinh trùng sốt rét, mô học

- Nhóm sản phẩm: Thuốc nhuộm phòng xét nghiệm

Thông tin nhà cung cấp tại Việt Nam

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng mối nguy

### Phân loại GHS

- Chất lỏng dễ cháy – Nhóm 2

- Độc tính cấp tính đường hô hấp – Nhóm 4

- Kích ứng mắt – Nhóm 2

- Độc tính cơ quan đích STOT SE 3

### Từ cảnh báo

Nguy hiểm

### Ký hiệu GHS

- GHS02 (Ngọn lửa)

- GHS07 (Dấu chấm than)

- GHS06 : (Độc cấp tính)

### Câu cảnh báo nguy cơ

- H225: Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

- H332: Có hại nếu hít phải.

- H336: Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

### Câu phòng ngừa

- P210: Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa.

- P233: Đậy kín dụng cụ chứa.

- P261: Tránh hít hơi hóa chất.

- P280: Mang găng tay và kính bảo hộ.

- P305+P351+P338: Nếu dính vào mắt, rửa kỹ bằng nước nhiều phút.

## 3. Thành phần / thông tin về các thành phần

| Thành phần | Công thức | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Methanol | CH₃OH | 67-56-1 | 60–80% |
| Glycerol | C₃H₈O₃ | 56-81-5 | 10–30% |
| Azure II-Eosin-Methylene blue | Hỗn hợp thuốc nhuộm | Hỗn hợp | ~5% |

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

- Nếu khó thở cần hỗ trợ y tế.

### Tiếp xúc da

- Rửa bằng nước và xà phòng.

### Tiếp xúc mắt

- Rửa mắt bằng nước sạch ít nhất 15 phút.

### Nuốt phải

- Không gây nôn.

- Đưa đến cơ sở y tế ngay.

## 5. Biện pháp chữa cháy

- Chất chữa cháy: CO₂, bột khô, bọt chữa cháy.

- Không dùng tia nước mạnh.

- Hơi methanol có thể tạo hỗn hợp nổ với không khí.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Loại bỏ nguồn gây cháy.

- Thấm hút bằng cát hoặc vật liệu hấp thụ trơ.

- Thu gom vào thùng chứa chất thải nguy hại.

## 7. Sử dụng và bảo quản

### Sử dụng

- Làm việc nơi thông thoáng.

- Không hút thuốc gần hóa chất.

### Bảo quản

- Đậy kín.

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng.

- Tránh nhiệt độ cao và nguồn phát lửa.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

### Giới hạn tiếp xúc

- Methanol TWA: 200 ppm

### Trang bị bảo hộ

- Găng tay nitrile

- Kính bảo hộ

- Áo choàng phòng thí nghiệm

- Khẩu trang khi thao tác nhiều

## 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Xanh tím đậm |
| Mùi | Mùi cồn |
| pH | 6.8–7.2 |
| Điểm sôi | ~65°C |
| Điểm chớp cháy | ~12°C |
| Tan trong nước | Tan một phần |

## 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng

- Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.

- Tránh nhiệt, tia lửa, chất oxy hóa mạnh.

## 11. Thông tin độc tính

- Methanol độc nếu nuốt hoặc hít phải.

- Có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

- Tiếp xúc kéo dài có thể ảnh hưởng thần kinh thị giác.

## 12. Thông tin sinh thái

- Không xả trực tiếp ra môi trường.

- Methanol có thể gây ô nhiễm nguồn nước.

## 13. Lưu ý thải bỏ

- Xử lý như chất thải nguy hại hóa học.

- Tuân thủ quy định địa phương.

## 14. Thông tin vận chuyển

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| UN Number | UN1230 |
| Tên vận chuyển | Methanol solution |
| Nhóm nguy hiểm | 3 |
| Nhóm đóng gói | II |

## 15. Thông tin quy định

- Phân loại theo GHS.

- Tuân thủ quy định an toàn hóa chất hiện hành.

## 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tài liệu tham khảo: PubChem CID 2724350, CAS Acetic acid 64-19-7, GHS Purple Book

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế