# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS/SDS)

## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin doanh nghiệp

- Tên sản phẩm: Dung dịch Kali hydroxide 20%

- Tên tiếng Anh: Potassium Hydroxide Solution 20%

- Công thức: KOH

- CAS: 1310-58-3

- M.W: 56.11 g/mol

- Mục đích sử dụng: Hóa chất phòng thí nghiệm, phân tích, công nghiệp

Thông tin nhà cung cấp tại Việt Nam

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng mối nguy

### Phân loại GHS

- Ăn mòn da – Loại 1A

- Tổn thương mắt nghiêm trọng – Loại 1

- Ăn mòn kim loại – Loại 1

### Biểu tượng GHS

- GHS05 (Ăn mòn)

### Từ cảnh báo

- Nguy hiểm

### Câu cảnh báo nguy hại

- H290: Có thể ăn mòn kim loại.

- H314: Gây bỏng nặng da và tổn thương mắt nghiêm trọng.

### Câu phòng ngừa

- P260: Không hít hơi/sương dung dịch.

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

- P280: Đeo găng tay, quần áo bảo hộ và kính bảo hộ.

### Ứng phó

- P301+P330+P331: NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG gây nôn.

- P303+P361+P353: NẾU DÍNH DA (hoặc tóc): Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất. Rửa bằng nhiều nước.

- P305+P351+P338: NẾU DÍNH MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện.

- P310: Gọi ngay trung tâm chống độc hoặc bác sĩ.

### Bảo quản

- P405: Bảo quản khóa kín.

- P406: Bảo quản trong vật chứa chống ăn mòn.

### Thải bỏ

- P501: Thải bỏ theo quy định địa phương.

## 3. Thành phần / Thông tin về thành phần

| Thành phần | Công thức | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Potassium hydroxide | KOH | 1310-58-3 | 20% |
| Nước | H₂O | 7732-18-5 | vừa đủ 100% |

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

- Nếu khó thở, hỗ trợ hô hấp và gọi bác sĩ.

### Tiếp xúc da

- Rửa ngay bằng nhiều nước ít nhất 15 phút.

- Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất.

### Tiếp xúc mắt

- Rửa mắt liên tục bằng nước ít nhất 15 phút.

- Đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

### Nuốt phải

- Không gây nôn.

- Cho súc miệng bằng nước.

- Đưa đến cơ sở y tế ngay.

## 5. Biện pháp chữa cháy

- Không cháy.

- Chất chữa cháy phù hợp: CO₂, bọt, bột khô, nước phun.

- Phản ứng với một số kim loại tạo khí hydro dễ cháy.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Mang đầy đủ bảo hộ cá nhân.

- Trung hòa bằng acid yếu nếu phù hợp.

- Hấp thụ bằng vật liệu trơ.

- Không để vào cống thoát nước.

## 7. Xử lý và bảo quản

### Xử lý

- Tránh tiếp xúc trực tiếp.

- Không hít hơi hoặc sương dung dịch.

### Bảo quản

- Đậy kín.

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

- Tránh acid mạnh và kim loại.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo vệ cá nhân

### Trang bị bảo hộ

- Kính chống hóa chất

- Găng tay chống hóa chất

- Áo bảo hộ

- Mặt nạ khi thông gió kém

## 9. Tính chất lý hóa

- Trạng thái: Chất lỏng

- Màu sắc: Không màu

- Mùi: Không mùi

- pH: >13

- Tỷ trọng: ~1.2 g/mL

- Tan hoàn toàn trong nước

## 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng

- Ổn định trong điều kiện bình thường.

- Phản ứng mạnh với acid.

- Ăn mòn nhôm, kẽm và một số kim loại.

## 11. Thông tin độc tính

- Gây bỏng nặng da và mắt.

- Có thể gây tổn thương đường tiêu hóa nếu nuốt phải.

- Hít phải sương dung dịch có thể gây kích ứng hô hấp.

## 12. Thông tin sinh thái

- Có thể làm tăng pH môi trường nước.

- Gây hại sinh vật thủy sinh ở nồng độ cao.

## 13. Thông tin xử lý thải bỏ

- Trung hòa trước khi thải bỏ nếu được phép.

- Tuân thủ quy định địa phương về chất thải nguy hại.

## 14. Thông tin vận chuyển

- Tên vận chuyển: Potassium Hydroxide Solution

- UN: 1814

- Class: 8

- Packing Group: II

## 15. Thông tin pháp luật

- Phân loại nguy hiểm theo GHS.

- Thuộc nhóm hóa chất ăn mòn.

## 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tài liệu tham khảo: PubChem CID 2724350, CAS Acetic acid 64-19-7, GHS Purple Book

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế