# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS/SDS)

## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin doanh nghiệp

- Tên sản phẩm: Dung dịch Natri clorid 2%

- Tên khác: Sodium Chloride Solution 2%

- Công thức: NaCl trong nước

- Mục đích sử dụng: Hóa chất phòng thí nghiệm, dung dịch chuẩn, sử dụng y tế/thú y hoặc công nghiệp

Thông tin nhà cung cấp tại Việt Nam

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng mối nguy

### Phân loại GHS

- Không được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo GHS ở nồng độ 2%

### Cảnh báo nguy hại

- Có thể gây kích ứng nhẹ mắt khi tiếp xúc trực tiếp.

### Từ cảnh báo

- Không yêu cầu

### Biểu tượng GHS

- Không yêu cầu

### Khuyến cáo phòng ngừa

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

- P280: Mang găng tay và kính bảo hộ khi thao tác số lượng lớn.

- P305+P351+P338: Nếu dính vào mắt, rửa cẩn thận với nước trong vài phút.

## 3. Thành phần / Thông tin về thành phần

| Thành phần | Công thức | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Natri clorid | NaCl | 7647-14-5 | 2% |
| Nước | H₂O | 7732-18-5 | vừa đủ 100% |

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

### Tiếp xúc da

- Rửa bằng nước sạch.

### Tiếp xúc mắt

- Rửa mắt bằng nhiều nước trong ít nhất 15 phút.

### Nuốt phải

- Súc miệng bằng nước.

- Uống nước nếu cảm thấy khó chịu.

- Liên hệ cơ sở y tế nếu có triệu chứng bất thường.

## 5. Biện pháp chữa cháy

- Tính cháy: Không cháy.

- Chất chữa cháy thích hợp: Nước phun, CO₂, bột chữa cháy, bọt chữa cháy.

- Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Có thể tạo khí clo hoặc oxit natri ở nhiệt độ rất cao.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Lau bằng vật liệu thấm hút.

- Rửa sạch khu vực bằng nước.

- Tránh làm trơn trượt sàn.

## 7. Xử lý và bảo quản

### Xử lý

- Tránh nhiễm bẩn dung dịch.

- Không uống hoặc sử dụng sai mục đích.

### Bảo quản

- Bảo quản kín.

- Để nơi khô ráo, sạch sẽ.

- Tránh ánh nắng trực tiếp.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo vệ cá nhân

### Giới hạn phơi nhiễm

- Không quy định đặc biệt.

### Trang bị bảo hộ

- Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ.

- Bảo vệ tay: Găng tay.

- Bảo vệ hô hấp: Không yêu cầu trong điều kiện thông thường.

## 9. Tính chất lý hóa

- Trạng thái: Chất lỏng

- Màu sắc: Không màu

- Mùi: Không mùi

- pH: Khoảng 5.0 – 7.5

- Điểm sôi: Khoảng 100°C

- Tỷ trọng: ~1.0 g/mL

- Độ tan: Tan hoàn toàn trong nước

## 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng

- Ổn định trong điều kiện bình thường.

- Không phản ứng nguy hiểm khi sử dụng đúng cách.

- Tránh tiếp xúc với chất oxy hóa mạnh.

## 11. Thông tin độc tính

- Độc tính cấp: Thấp.

- Tiếp xúc kéo dài có thể gây kích ứng nhẹ.

- Không được xem là chất gây ung thư.

## 12. Thông tin sinh thái

- Ít độc với môi trường ở nồng độ thấp.

- Nồng độ muối cao có thể ảnh hưởng sinh vật thủy sinh.

## 13. Thông tin xử lý thải bỏ

- Thải bỏ theo quy định địa phương.

- Có thể pha loãng nhiều với nước trước khi thải bỏ lượng nhỏ.

## 14. Thông tin vận chuyển

- Không thuộc hàng nguy hiểm theo:

  - ADR

  - IMDG

  - IATA

## 15. Thông tin pháp luật

- Không phân loại là hóa chất nguy hiểm theo GHS ở nồng độ 2%.

## 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tài liệu tham khảo: PubChem CID 2724350, CAS Acetic acid 64-19-7, GHS Purple Book

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế