# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS/SDS)

## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin nhà cung cấp

Tên sản phẩm: Dung dịch nhuộm kép vi phẫu thực vật Carmine – Iodine Green
Tên khác: Đỏ son phèn – Lục iod
Mục đích sử dụng: Thuốc nhuộm vi phẫu thực vật, nhuộm mô thực vật trong phòng thí nghiệm.
Dạng sản phẩm: Dung dịch lỏng màu đỏ xanh
Quy cách: 100 mL

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng nguy hiểm

### Phân loại GHS

- Không phân loại là hóa chất nguy hiểm cao theo GHS ở nồng độ sử dụng.

- Có thể gây:

  - Kích ứng nhẹ mắt và da.

  - Kích ứng đường hô hấp khi tiếp xúc kéo dài.

  - Nhuộm màu da và quần áo.

### Từ cảnh báo

Cảnh báo

### Câu cảnh báo nguy cơ

- H320: Gây kích ứng mắt nhẹ.

- H315: Có thể gây kích ứng da.

- H335: Có thể gây kích ứng đường hô hấp.

### Câu phòng ngừa

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

- P280: Đeo găng tay và kính bảo hộ.

- P302+P352: Nếu dính da: Rửa với nhiều nước.

- P305+P351+P338: Nếu vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút.

- P501: Thải bỏ theo quy định địa phương.

## 3. Thành phần / thông tin về các chất

| Tên hóa chất | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Carmine | 1390-65-4 | 1.5% w/v |
| Iodine Green | — | 0.1% w/v |
| Aluminum potassium sulfate dodecahydrate | 7784-24-9 | 30% w/v |
| Sodium benzoate | 532-32-1 | 0.1% w/v |

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu khó thở, cần hỗ trợ y tế.

### Tiếp xúc với da

Rửa bằng nhiều nước và xà phòng.

### Tiếp xúc với mắt

Rửa mắt bằng nước sạch ít nhất 15 phút.

### Nuốt phải

Súc miệng, uống nhiều nước. Không gây nôn. Đưa đến cơ sở y tế nếu có triệu chứng bất thường.

## 5. Biện pháp chữa cháy

### Tác nhân chữa cháy thích hợp

- CO2

- Bọt chữa cháy

- Bột khô

- Phun sương nước

### Nguy cơ cháy nổ

Không dễ cháy.

### Sản phẩm phân hủy nguy hiểm

Có thể tạo oxides carbon, sulfur oxides và nitrogen oxides khi cháy mạnh.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Mang găng tay và kính bảo hộ.

- Thấm hút bằng vật liệu trơ.

- Thu gom vào dụng cụ phù hợp.

- Rửa sạch khu vực bằng nước.

Tránh xả lượng lớn vào môi trường.

## 7. Xử lý và bảo quản

### Xử lý

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt và da.

- Không ăn uống trong khu vực làm việc.

### Bảo quản

- Đựng kín.

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị: 15–30°C.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

### Trang bị bảo hộ

- Găng tay nitrile hoặc latex.

- Kính bảo hộ.

- Áo choàng phòng thí nghiệm.

### Thông gió

Thông gió phòng thí nghiệm thông thường là đủ.

## 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính |  | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |  |
| Màu sắc | Đỏ xanh |  |
| Mùi | Không đáng kể |  |
| pH | Acid nhẹ |  |
| Độ tan | Tan trong nước |  |
| Tỷ trọng | Chưa xác định |  |

## 10. Độ ổn định và phản ứng

### Độ ổn định

Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.

### Điều kiện cần tránh

- Nhiệt độ cao

- Ánh sáng mạnh

- Chất oxy hóa mạnh

### Chất không tương thích

Chất oxy hóa mạnh và acid/base mạnh.

## 11. Thông tin độc tính

### Độc tính cấp

Không dự kiến độc tính cấp cao ở nồng độ sử dụng.

### Tác động có thể xảy ra

- Kích ứng mắt nhẹ.

- Kích ứng da nhẹ.

- Có thể gây nhuộm màu tạm thời trên da.

## 12. Thông tin sinh thái

- Không nên thải trực tiếp lượng lớn ra môi trường.

- Thành phần thuốc nhuộm có thể ảnh hưởng môi trường nước ở nồng độ cao.

## 13. Lưu ý thải bỏ

- Xử lý theo quy định địa phương về chất thải hóa chất phòng thí nghiệm.

- Không đổ trực tiếp lượng lớn xuống cống.

## 14. Thông tin vận chuyển

### Phân loại vận chuyển

Không được phân loại là hàng nguy hiểm theo:

- ADR

- IMDG

- IATA

## 15. Thông tin pháp luật

Sản phẩm dùng cho mục đích phòng thí nghiệm.
Tuân thủ quy định an toàn hóa chất hiện hành của Việt Nam và GHS.

## 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.