# MSDS / SDS – DUNG DỊCH LUGOL 3%

## 1. Nhận dạng hóa chất và nhà cung cấp

Tên sản phẩm: Dung dịch Lugol 3%
Tên khác: Lugol’s iodine solution 3%
Công dụng: Thuốc thử phòng thí nghiệm, nhuộm mẫu sinh học, kiểm tra tinh bột.

Thông tin nhà cung cấp tại Việt Nam

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng mối nguy

### Phân loại GHS

- Kích ứng da – Loại 2

- Kích ứng mắt – Loại 2A

- Độc cấp tính đường miệng – Loại 4

### Biểu tượng GHS

GHS07 – Dấu chấm than ⚠️

### Từ cảnh báo

### Câu cảnh báo nguy hại

- H302: Có hại nếu nuốt phải.

- H315: Gây kích ứng da.

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

### Câu phòng ngừa

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

- P270: Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm.

- P280: Đeo găng tay và kính bảo hộ.

### Ứng phó

- P301+P312: Nếu nuốt phải: Gọi bác sĩ nếu cảm thấy khó chịu.

- P302+P352: Nếu tiếp xúc da: Rửa bằng nhiều nước.

- P305+P351+P338: Nếu vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút.

### Bảo quản

- P403+P233: Bảo quản nơi thoáng mát, đậy kín.

- P405: Bảo quản khóa kín.

## 3. Thành phần / thông tin về thành phần

| Thành phần | Công thức | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Iodine | I₂ | 3 g/100 mL |
| Potassium iodide | KI | 6 g/100 mL |
| Nước cất | H₂O | Vừa đủ |

### CAS

- Iodine: 7553-56-2

- Potassium iodide: 7681-11-0

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

### Tiếp xúc da

Rửa bằng nhiều nước và xà phòng.

### Tiếp xúc mắt

Rửa mắt liên tục ít nhất 15 phút.

### Nuốt phải

Súc miệng, không gây nôn, đưa đến cơ sở y tế nếu cần.

## 5. Biện pháp chữa cháy

- Dùng CO₂, bọt chữa cháy, bột khô hoặc phun sương nước.

- Khi cháy có thể tạo hơi iod độc.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Mang găng và kính bảo hộ.

- Thấm hút bằng vật liệu trơ.

- Tránh để hóa chất vào cống thoát nước.

## 7. Bảo quản và sử dụng

### Sử dụng

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.

- Không hít hơi iod.

### Bảo quản

- Đựng trong chai màu hổ phách.

- Tránh ánh sáng và nhiệt độ cao.

- Đậy kín sau sử dụng.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / PPE

### Trang bị bảo hộ

- Găng tay nitrile hoặc latex

- Kính bảo hộ

- Áo choàng phòng thí nghiệm

### Thông gió

Sử dụng nơi thông thoáng.

## 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Nâu đậm |
| Mùi | Mùi iod đặc trưng |
| Độ tan | Tan trong nước |
| pH | Khoảng 5–7 |

## 10. Độ ổn định và phản ứng

- Ổn định trong điều kiện bảo quản bình thường.

- Tránh ánh sáng mạnh, nhiệt và chất khử mạnh.

## 11. Thông tin độc tính

- Có thể gây kích ứng da, mắt và niêm mạc.

- Nuốt nhiều có thể gây ngộ độc iod.

## 12. Thông tin sinh thái

- Không xả lượng lớn ra môi trường nước.

- Có thể ảnh hưởng sinh vật thủy sinh ở nồng độ cao.

## 13. Xử lý chất thải

Xử lý theo quy định hóa chất địa phương. Không đổ trực tiếp xuống cống.

## 14. Thông tin vận chuyển

Không thuộc nhóm hàng nguy hiểm nghiêm trọng khi đóng gói nhỏ trong phòng thí nghiệm.

## 15. Thông tin pháp lý

Áp dụng theo quy định GHS và an toàn hóa chất hiện hành.

## 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tài liệu tham khảo: PubChem CID 2724350, CAS Acetic acid 64-19-7, GHS Purple Book

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế