# MSDS / SDS – Dung dịch Lugol 5% (100 mL)

## 1. Nhận dạng hóa chất và nhà cung cấp

Tên sản phẩm: Dung dịch Lugol 5%
Tên khác: Lugol’s Iodine Solution 5%
Công dụng: Thuốc thử phòng thí nghiệm, nhuộm sinh học, xét nghiệm y tế.
Thể tích: 100 mL

Thông tin nhà cung cấp tại Việt Nam

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

# 2. Nhận dạng nguy hiểm

## Phân loại GHS

- Acute Toxicity Oral – Category 4

- Skin Irritation – Category 2

- Eye Irritation – Category 2A

## Biểu tượng GHS

GHS07 – ⚠️

## Từ cảnh báo

Warning

## Câu cảnh báo nguy hại (H)

- H302: Có hại nếu nuốt phải.

- H315: Gây kích ứng da.

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

## Câu phòng ngừa (P)

### Phòng ngừa

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

- P270: Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm.

- P280: Mang găng tay và kính bảo hộ.

### Ứng phó

- P301+P312: Nếu nuốt phải: Gọi bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe.

- P302+P352: Nếu dính da: Rửa nhiều bằng nước.

- P305+P351+P338: Nếu vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút.

### Bảo quản

- P403+P233: Bảo quản nơi thông thoáng, đậy kín bao bì.

- P405: Bảo quản có khóa.

### Thải bỏ

- P501: Thải bỏ hóa chất theo quy định địa phương.

# 3. Thành phần / Thông tin về thành phần

| Thành phần | Công thức | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Iodine | I₂ | 5 g |
| Potassium iodide | KI | 10 g |
| Nước cất | H₂O | vừa đủ 100 mL |

## Mã CAS

- Iodine: 7553-56-2

- Potassium iodide: 7681-11-0

- Water: 7732-18-5

# 4. Biện pháp sơ cứu

## Hít phải

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

## Tiếp xúc da

Rửa bằng nhiều nước và xà phòng.

## Tiếp xúc mắt

Rửa mắt ít nhất 15 phút bằng nước sạch.

## Nuốt phải

Súc miệng, uống nhiều nước, không gây nôn.

# 5. Biện pháp chữa cháy

- Dùng CO₂, bột khô hoặc bọt chữa cháy.

- Khi cháy có thể sinh hơi iod độc.

# 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Mang PPE phù hợp.

- Hấp thụ bằng vật liệu trơ.

- Tránh thải vào cống rãnh.

# 7. Sử dụng và bảo quản

## Sử dụng

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt.

- Không hít hơi iod.

## Bảo quản

- Đậy kín chai.

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng.

# 8. Kiểm soát phơi nhiễm / PPE

## PPE

- Găng tay nitrile

- Kính bảo hộ

- Áo blouse phòng thí nghiệm

## Thông gió

Sử dụng nơi thông thoáng.

# 9. Tính chất lý hóa

| Tính chất | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Nâu đậm |
| Mùi | Mùi iod đặc trưng |
| Độ tan | Tan trong nước |
| pH | ~5–7 |

# 10. Độ ổn định và phản ứng

- Ổn định trong điều kiện thường.

- Tránh chất khử mạnh và kim loại.

# 11. Thông tin độc tính

- Kích ứng mắt, da và niêm mạc.

- Nuốt lượng lớn có thể gây ngộ độc iod.

# 12. Thông tin sinh thái

Có thể gây ảnh hưởng sinh vật thủy sinh ở nồng độ cao.

# 13. Thải bỏ

Thải bỏ theo quy định hóa chất địa phương.

# 14. Thông tin vận chuyển

Không thuộc nhóm hàng nguy hiểm khi đóng gói nhỏ dùng phòng thí nghiệm.

# 15. Thông tin pháp luật

Áp dụng theo:

- GHS

- Quy định hóa chất hiện hành Việt Nam

# 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tài liệu tham khảo: PubChem CID 2724350, CAS Acetic acid 64-19-7, GHS Purple Book

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế