# BẢNG CHỈ DẪN AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS/SDS)

## Dung dịch đếm hồng cầu Marcano

### MỤC 1. Nhận dạng hóa chất và doanh nghiệp

- Tên sản phẩm: Dung dịch đếm hồng cầu Marcano

- Tên khác: Marcano RBC Counting Solution

- Công dụng: Dung dịch dùng trong xét nghiệm huyết học để bảo quản và hỗ trợ đếm hồng cầu bằng buồng đếm.

- Dạng sản phẩm: Dung dịch lỏng không màu

- Đối tượng sử dụng: Phòng xét nghiệm, cơ sở y tế, phòng thí nghiệm

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

### MỤC 2. Nhận dạng nguy hiểm

#### Phân loại GHS

- Độc tính cấp đường hô hấp: Nhóm 4

- Kích ứng da: Nhóm 2

- Kích ứng mắt: Nhóm 2A

- Nguy cơ gây ung thư (Formaldehyde): Nhóm 1B

#### Từ cảnh báo

Nguy hiểm

#### Ký hiệu GHS

- GHS07 (Dấu chấm than)

- GHS08 (Nguy hại sức khỏe)

#### Câu cảnh báo nguy cơ (H)

- H315: Gây kích ứng da.

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

- H335: Có thể gây kích ứng đường hô hấp.

- H350: Có thể gây ung thư.

#### Câu phòng ngừa (P)

- P201: Nhận hướng dẫn đặc biệt trước khi sử dụng.

- P261: Tránh hít hơi hoặc sương dung dịch.

- P280: Đeo găng tay, kính và quần áo bảo hộ.

- P271: Chỉ sử dụng nơi thông thoáng.

#### Ứng phó

- P302+P352: Nếu dính da: Rửa bằng nhiều nước.

- P304+P340: Nếu hít phải: Đưa ra nơi thoáng khí.

- P305+P351+P338: Nếu vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài phút.

- P308+P313: Nếu phơi nhiễm hoặc lo ngại: Tham khảo ý kiến bác sĩ.

#### Bảo quản

- P403+P233: Bảo quản nơi thông thoáng, đậy kín.

- P405: Bảo quản có khóa.

#### Thải bỏ

- P501: Thải bỏ theo quy định địa phương về chất thải nguy hại.

### MỤC 3. Thành phần / thông tin về các thành phần

| Thành phần | Công thức | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Sodium sulfate | Na₂SO₄ | 7757-82-6 | 50 g |
| Formalin trung tính 10% | CH₂O (Formaldehyde) | 50-00-0 | 40 ml |
| Nước cất | H₂O | 7732-18-5 | Vừa đủ |

### MỤC 4. Biện pháp sơ cứu

- Hít phải: Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, hỗ trợ hô hấp nếu cần.

- Tiếp xúc da: Rửa với nhiều nước và xà phòng.

- Tiếp xúc mắt: Rửa liên tục ít nhất 15 phút.

- Nuốt phải: Súc miệng, không gây nôn, đưa đến cơ sở y tế.

### MỤC 5. Biện pháp chữa cháy

- Chất chữa cháy: CO₂, bột khô, bọt chữa cháy.

- Nguy cơ cháy: Khi cháy có thể tạo khí độc formaldehyde và oxit carbon.

- Bảo hộ chữa cháy: Mang thiết bị thở độc lập và đồ bảo hộ.

### MỤC 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Mang đầy đủ bảo hộ cá nhân.

- Hấp thụ bằng vật liệu trơ như cát hoặc khăn thấm.

- Thu gom vào thùng chứa chất thải nguy hại.

- Thông gió khu vực bị tràn.

### MỤC 7. Sử dụng và bảo quản

#### Sử dụng

- Tránh hít hơi formaldehyde.

- Không ăn uống trong khu vực thao tác.

#### Bảo quản

- Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

- Đậy kín nắp khi không sử dụng.

### MỤC 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

#### Trang bị bảo hộ

- Găng tay chống hóa chất

- Kính bảo hộ

- Áo choàng phòng thí nghiệm

- Khẩu trang hoặc mặt nạ lọc hơi khi cần

#### Thông gió

- Sử dụng trong tủ hút hoặc nơi thông thoáng.

### MỤC 9. Tính chất lý hóa

| Tính chất | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Không màu |
| Mùi | Mùi formaldehyde nhẹ |
| pH | Trung tính đến hơi acid |
| Độ tan | Tan hoàn toàn trong nước |

### MỤC 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng

- Ổn định trong điều kiện thường.

- Tránh nhiệt cao và chất oxy hóa mạnh.

- Có thể giải phóng hơi formaldehyde khi đun nóng.

### MỤC 11. Thông tin độc tính

- Formaldehyde có thể gây kích ứng mạnh mắt, da và đường hô hấp.

- Phơi nhiễm kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

- Có thể gây dị ứng da ở người nhạy cảm.

### MỤC 12. Thông tin sinh thái

- Không xả trực tiếp vào nguồn nước.

- Formaldehyde có độc tính với sinh vật thủy sinh ở nồng độ cao.

### MỤC 13. Lưu ý thải bỏ

- Thu gom riêng chất thải chứa formaldehyde.

- Xử lý theo quy định chất thải nguy hại hóa học.

### MỤC 14. Thông tin vận chuyển

- Có chứa formaldehyde nồng độ thấp.

- Bao bì phải kín và chống rò rỉ khi vận chuyển.

### MỤC 15. Thông tin pháp luật

- Phân loại và ghi nhãn theo hệ thống GHS.

- Tuân thủ quy định an toàn hóa chất hiện hành tại Việt Nam.

### MỤC 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.