# SDS – DẦU SOI KÍNH HIỂN VI (Immersion Oil)

## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin doanh nghiệp

Tên sản phẩm: Dầu soi kính hiển vi / Immersion Oil
Tên khác: Microscope Immersion Oil
Mục đích sử dụng: Dùng cho kính hiển vi quang học, đặc biệt vật kính dầu 100X.

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng mối nguy

### Phân loại GHS

Thông thường không được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo GHS khi sử dụng đúng mục đích.

### Cảnh báo nguy hại

- Có thể gây kích ứng nhẹ mắt và da khi tiếp xúc kéo dài.

- Nuốt phải số lượng lớn có thể gây khó chịu tiêu hóa.

- Trơn trượt khi đổ ra sàn.

### Biểu tượng nguy hại

Không yêu cầu.

### Khuyến cáo phòng ngừa

- Tránh tiếp xúc trực tiếp kéo dài với da và mắt.

- Đậy kín sau khi sử dụng.

- Tránh thải ra môi trường với số lượng lớn.

## 3. Thành phần / thông tin về thành phần

| Thành phần | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Hydrocarbon tổng hợp / dầu khoáng tinh chế | Proprietary | 70 – 100% |
| Phụ gia ổn định quang học | Proprietary | <10% |

Thành phần cụ thể có thể thay đổi tùy nhà sản xuất.

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

- Nếu có triệu chứng khó chịu kéo dài, cần hỗ trợ y tế.

### Tiếp xúc với da

- Rửa bằng xà phòng và nước.

- Thay quần áo nhiễm bẩn.

### Tiếp xúc với mắt

- Rửa mắt bằng nhiều nước sạch ít nhất 15 phút.

- Nếu kích ứng kéo dài, đến cơ sở y tế.

### Nuốt phải

- Súc miệng bằng nước.

- Không gây nôn.

- Nếu khó chịu kéo dài, liên hệ bác sĩ.

## 5. Biện pháp chữa cháy

### Tác nhân chữa cháy phù hợp

- CO₂

- Bột chữa cháy khô

- Bọt chữa cháy

- Phun sương nước

### Nguy cơ cháy nổ

- Có thể cháy ở nhiệt độ cao.

- Khi cháy tạo khói và khí độc như CO, CO₂.

### Trang bị bảo hộ chữa cháy

- Thiết bị thở độc lập.

- Quần áo chống cháy phù hợp.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Lau bằng vật liệu thấm hút (giẻ lau, cát, vermiculite).

- Tránh làm trơn trượt sàn.

- Thu gom vào thùng chứa phù hợp để xử lý.

- Không xả trực tiếp xuống cống.

## 7. Bảo quản và sử dụng

### Sử dụng

- Sử dụng nơi thông thoáng.

- Tránh tiếp xúc kéo dài với da.

### Bảo quản

- Đậy kín chai chứa.

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

- Tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt mạnh.

### Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị

15 – 30°C

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

### Giới hạn phơi nhiễm

Không có dữ liệu cụ thể.

### Trang bị bảo hộ cá nhân

- Găng tay nitrile hoặc latex.

- Kính bảo hộ nếu thao tác nhiều.

- Áo choàng phòng thí nghiệm.

### Thông gió

Thông gió thông thường trong phòng thí nghiệm là đủ.

## 9. Tính chất lý hóa

| Tính chất | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Không màu đến vàng nhạt |
| Mùi | Nhẹ |
| Độ nhớt | Cao |
| Tỷ trọng | ~0.85 – 1.0 |
| Độ tan trong nước | Không tan |
| Điểm chớp cháy | >100°C |

## 10. Độ ổn định và phản ứng

### Độ ổn định

Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.

### Điều kiện cần tránh

- Nhiệt độ cao

- Ngọn lửa hở

- Chất oxy hóa mạnh

### Sản phẩm phân hủy nguy hiểm

CO, CO₂ khi cháy.

## 11. Thông tin độc tính

### Độc tính cấp

Độc tính thấp.

### Tác động có thể xảy ra

- Kích ứng nhẹ mắt và da.

- Tiếp xúc kéo dài có thể gây khô da.

### Ung thư / đột biến / sinh sản

Không có dữ liệu cho thấy nguy cơ đáng kể.

## 12. Thông tin sinh thái

- Không nên thải trực tiếp ra môi trường.

- Có thể tạo màng dầu trên mặt nước.

- Khả năng phân hủy sinh học hạn chế tùy thành phần.

## 13. Thông tin xử lý chất thải

- Thu gom theo quy định chất thải hóa học địa phương.

- Không đổ xuống cống hoặc nguồn nước.

- Bao bì nhiễm hóa chất cần xử lý phù hợp.

## 14. Thông tin vận chuyển

Thông thường không được phân loại là hàng nguy hiểm theo:

- ADR

- IMDG

- IATA

## 15. Thông tin quy định

Tuân thủ:

- GHS

- Quy định an toàn hóa chất hiện hành tại Việt Nam

## 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.