## MSDS của Gentian violet 1%

## MỤC 1. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT VÀ NHÀ CUNG CẤP

- Tên sản phẩm: Gentian Violet 1%

- Tên khác: Crystal Violet Solution 1%

- Công dụng: Thuốc nhuộm dùng trong xét nghiệm vi sinh, nhuộm Gram, phòng thí nghiệm.

- Thành phần chính:

  - Crystal Violet (CAS: 548-62-9)

  - Ethanol (CAS: 64-17-5)

- Nhà cung cấp :

  - Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

  - Mã số thuế: 0314051291

  - Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

  - Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## MỤC 2. NHẬN DẠNG MỐI NGUY

### Phân loại GHS

- Chất lỏng dễ cháy – Loại 2

- Kích ứng mắt – Loại 2A

- Độc tính cấp – Loại 4

- Nghi ngờ gây ung thư – Loại 2

### Cảnh báo

Nguy hiểm

### Câu cảnh báo nguy hại

- H225: Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.

- H302: Có hại nếu nuốt phải.

- H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng.

- H351: Nghi ngờ gây ung thư.

### Biểu tượng GHS

- GHS02 – Ngọn lửa

- GHS07 – Dấu chấm than

- GHS08 – Nguy hại sức khỏe

### Câu phòng ngừa

- P261: Tránh hít hơi dung dịch.

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

- P270: Không ăn uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm.

- P280: Mang găng tay và kính bảo hộ thích hợp.

- P210: Để xa nguồn nhiệt, tia lửa và ngọn lửa.

### Câu ứng phó

- P305 + P351 + P338: Nếu dính vào mắt: Rửa bằng nước sạch nhiều phút.

- P302 + P352: Nếu dính da: Rửa bằng nhiều nước và xà phòng.

- P301 + P312: Nếu nuốt phải: Liên hệ cơ sở y tế nếu cảm thấy khó chịu.

- P370 + P378: Khi cháy: Dùng CO₂, bột khô hoặc bọt chữa cháy.

### Câu bảo quản

- P403 + P235: Bảo quản nơi thông thoáng, mát.

- P233: Đậy kín dụng cụ chứa.

- P405: Bảo quản có khóa.

## MỤC 3. THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC CHẤT

| Thành phần | Công thức | Hàm lượng | CAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Crystal Violet | C₂₅H₃₀ClN₃ | 1% w/v | 548-62-9 |
| Ethanol 96% | C₂H₅OH | ~99% dung môi | 64-17-5 |

## MỤC 4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU

### Hít phải

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

- Nếu khó thở, hỗ trợ y tế ngay.

### Tiếp xúc da

- Rửa bằng nhiều nước và xà phòng.

- Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất.

### Tiếp xúc mắt

- Rửa mắt liên tục ít nhất 15 phút.

- Đến cơ sở y tế nếu kích ứng kéo dài.

### Nuốt phải

- Không gây nôn.

- Cho uống nước nếu tỉnh táo.

- Đưa đến cơ sở y tế.

## MỤC 5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

- Tác nhân chữa cháy:

  - CO₂

  - Bột khô

  - Bọt chống cồn

### Nguy cơ đặc biệt

- Hơi ethanol có thể tạo hỗn hợp nổ với không khí.

### Trang bị bảo hộ

- Mặt nạ phòng độc và quần áo chống cháy.

## MỤC 6. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI RÒ RỈ

- Loại bỏ nguồn phát lửa.

- Thông gió khu vực.

- Thấm hút bằng cát hoặc vật liệu hấp thụ trơ.

- Thu gom vào thùng chứa phù hợp.

## MỤC 7. BẢO QUẢN VÀ SỬ DỤNG

### Sử dụng

- Tránh hít hơi dung môi.

- Không để gần nguồn nhiệt hoặc tia lửa.

### Bảo quản

- Đậy kín.

- Bảo quản nơi khô mát, thông gió tốt.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

## MỤC 8. KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / BẢO HỘ CÁ NHÂN

### Giới hạn phơi nhiễm

- Ethanol TWA: 1000 ppm

### Trang bị bảo hộ

- Găng tay nitrile

- Kính bảo hộ

- Áo choàng phòng thí nghiệm

- Khẩu trang khi thông gió kém

## MỤC 9. TÍNH CHẤT LÝ HÓA

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Tím đậm |
| Mùi | Mùi cồn đặc trưng |
| pH | Không xác định |
| Điểm sôi | ~78°C |
| Điểm chớp cháy | ~13°C |
| Độ tan | Tan trong ethanol |

## MỤC 10. ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

- Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.

- Tránh:

  - Nhiệt

  - Tia lửa

  - Chất oxy hóa mạnh

### Sản phẩm phân hủy nguy hiểm

- CO

- CO₂

- Khói nitơ độc

## MỤC 11. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

### Ethanol

- Có thể gây:

  - Chóng mặt

  - Buồn ngủ

  - Kích ứng mắt

### Crystal Violet

- Có hại nếu nuốt phải.

- Có khả năng gây đột biến và nghi ngờ gây ung thư khi tiếp xúc kéo dài.

## MỤC 12. THÔNG TIN SINH THÁI

- Có thể gây hại sinh vật thủy sinh.

- Không thải trực tiếp ra môi trường.

## MỤC 13. THẢI BỎ

- Xử lý theo quy định chất thải nguy hại.

- Không đổ xuống cống rãnh.

## MỤC 14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| UN Number | UN1170 |
| Tên vận chuyển | Ethanol Solution |
| Nhóm nguy hiểm | 3 |
| Nhóm bao gói | II |

## MỤC 15. THÔNG TIN PHÁP LÝ

- Phân loại theo GHS.

- Tuân thủ quy định hóa chất và an toàn phòng thí nghiệm hiện hành.

## MỤC 16. THÔNG TIN KHÁC

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.