# SDS – Dung dịch Potassium Iodide (KI) 3%

## 1. Nhận dạng hóa chất và nhà cung cấp

Tên sản phẩm: Dung dịch Potassium Iodide 3%
Tên khác: Kali iodid 3%
Công thức hóa học: KI
Nồng độ: 3% 
CAS: 7681-11-0
Ứng dụng: Thuốc thử phòng thí nghiệm, hóa mô bệnh học, nhuộm vi sinh, phân tích hóa học.

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng nguy hiểm

Theo GHS, dung dịch KI 3% thường không được phân loại là hóa chất nguy hiểm cao ở nồng độ này.

### Cảnh báo

- Có thể gây kích ứng nhẹ mắt và da.

- Nuốt lượng lớn có thể ảnh hưởng tuyến giáp.

- Tránh tiếp xúc kéo dài.

### Phân loại GHS

Không phân loại nguy hiểm đáng kể ở nồng độ 3%.

### Từ cảnh báo

Không yêu cầu.

### Biểu tượng nguy hiểm

Không yêu cầu.

## 3. Thành phần / thông tin về thành phần

| Thành phần | Công thức | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Potassium iodide | KI | 7681-11-0 | 3% |
| Nước cất | H₂O | 7732-18-5 | 97% |

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

### Tiếp xúc da

Rửa bằng nước sạch và xà phòng.

### Tiếp xúc mắt

Rửa liên tục bằng nước sạch ít nhất 15 phút.

### Nuốt phải

Súc miệng bằng nước. Không gây nôn. Nếu có triệu chứng bất thường, đưa đến cơ sở y tế.

## 5. Biện pháp chữa cháy

### Tác nhân chữa cháy phù hợp

- CO₂

- Bột khô

- Phun sương nước

### Nguy cơ đặc biệt

Khi cháy có thể tạo hơi iod kích ứng.

### Trang bị bảo hộ

Sử dụng thiết bị bảo hộ hô hấp thích hợp.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Mang găng tay và kính bảo hộ.

- Thấm bằng vật liệu hấp phụ.

- Rửa sạch khu vực bằng nước.

- Không đổ lượng lớn xuống cống.

## 7. Bảo quản và sử dụng

### Sử dụng

- Tránh tiếp xúc trực tiếp kéo dài.

- Không ăn uống trong khu vực làm việc.

### Bảo quản

- Đậy kín.

- Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng.

- Nhiệt độ khuyến nghị: 15–30°C.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

### Trang bị bảo hộ

- Găng tay nitrile hoặc latex

- Kính bảo hộ

- Áo blouse phòng thí nghiệm

### Thông gió

Thông gió phòng thí nghiệm thông thường.

## 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Không màu |
| Mùi | Không mùi |
| pH | Khoảng 6–8 |
| Độ tan | Tan hoàn toàn trong nước |

## 10. Độ ổn định và phản ứng

### Độ ổn định

Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.

### Tránh tiếp xúc

- Chất oxy hóa mạnh

- Ánh sáng mạnh

### Sản phẩm phân hủy

Có thể giải phóng iod khi phân hủy.

## 11. Thông tin độc tính

- Độc tính thấp ở nồng độ sử dụng thông thường.

- Tiếp xúc kéo dài hoặc nuốt lượng lớn có thể ảnh hưởng chức năng tuyến giáp.

## 12. Thông tin sinh thái

- Không dự kiến gây nguy hại lớn cho môi trường ở nồng độ thấp.

- Tránh thải lượng lớn ra môi trường.

## 13. Thải bỏ

Xử lý theo quy định địa phương về chất thải phòng thí nghiệm hóa học.

## 14. Thông tin vận chuyển

Không phân loại là hàng nguy hiểm theo:

- ADR

- IMDG

- IATA

## 15. Thông tin pháp lý

Tuân thủ:

- GHS

- Quy định an toàn hóa chất hiện hành.

## 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tài liệu tham khảo: PubChem CID 2724350, CAS Acetic acid 64-19-7, GHS Purple Book

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế