# SAFETY DATA SHEET (SDS)

Thuốc nhuộm Wright’s – Dung dịch 100 mL

## 1. Nhận dạng hóa chất và doanh nghiệp

Tên sản phẩm: Thuốc nhuộm Wright’s Solution
Mục đích sử dụng: Thuốc nhuộm huyết học dùng trong phòng xét nghiệm
Dạng sản phẩm: Dung dịch lỏng dễ cháy

Nhà cung cấp :

  - Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

  - Mã số thuế: 0314051291

  - Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

  - Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

### Thành phần:

| Thành phần | Hàm lượng | CAS |
| --- | --- | --- |
| Wright’s eosin stain | 0.2 g | 68988-92-1 |
| Glycerol công nghiệp (Glycerin) | 3 mL | 56-81-5 |
| Methanol (CH3OH, cồn 96°) | 97 mL | 67-56-1 |

# 2. Nhận dạng nguy hiểm

## Phân loại GHS

- Chất lỏng dễ cháy – Loại 2

- Độc tính cấp tính (đường uống, hít, da) – Loại 3

- Độc tính cơ quan đích cụ thể (STOT) – Loại 1

## Cảnh báo nguy hiểm

- H225: Chất lỏng và hơi rất dễ cháy.

- H301: Độc nếu nuốt phải.

- H311: Độc khi tiếp xúc qua da.

- H331: Độc khi hít phải.

- H370: Gây tổn thương cơ quan (mắt, thần kinh trung ương).

## Biểu tượng GHS

- Ngọn lửa

- Đầu lâu xương chéo

- Nguy hại sức khỏe

## Từ cảnh báo

NGUY HIỂM

## Câu phòng ngừa (Precautionary Statements – Tóm tắt)

### Phòng ngừa

- P210: Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần và bề mặt nóng. Không hút thuốc.

- P233: Đậy kín dụng cụ chứa.

- P240: Nối đất và liên kết điện thiết bị chứa và tiếp nhận.

- P260: Không hít hơi hoặc sương dung môi.

- P270: Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm.

- P280: Mang găng tay, kính bảo hộ và quần áo bảo hộ thích hợp.

### Ứng phó sự cố

- P301+P310: NẾU NUỐT PHẢI: Gọi ngay trung tâm chống độc hoặc cơ sở y tế.

- P303+P361+P353: NẾU DÍNH DA (hoặc tóc): Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất và rửa bằng nước.

- P304+P340: NẾU HÍT PHẢI: Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

- P305+P351+P338: NẾU DÍNH MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong nhiều phút.

- P370+P378: Khi cháy: Dùng CO₂, bột khô hoặc foam chống cồn để chữa cháy.

### Bảo quản

- P403+P235: Bảo quản nơi thông thoáng, mát mẻ.

- P405: Bảo quản có khóa.

### Thải bỏ

- P501: Thải bỏ sản phẩm và bao bì theo quy định chất thải nguy hại địa phương.

# 3. Thành phần / thông tin về cấu tạo

| Thành phần | Nồng độ |
| --- | --- |
| Methanol | ~97% |
| Glycerin | ~3% |
| Wright’s eosin stain | ~0.2% w/v |

# 4. Biện pháp sơ cứu

## Hít phải

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

- Nếu khó thở: hỗ trợ hô hấp và gọi cấp cứu ngay.

## Tiếp xúc da

- Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất.

- Rửa bằng nhiều nước và xà phòng ít nhất 15 phút.

## Tiếp xúc mắt

- Rửa mắt liên tục bằng nước sạch tối thiểu 15 phút.

- Đến cơ sở y tế nếu kích ứng kéo dài.

## Nuốt phải

- KHÔNG gây nôn.

- Đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

- Methanol có thể gây mù hoặc tử vong.

# 5. Biện pháp chữa cháy

## Tác nhân chữa cháy phù hợp

- CO₂

- Bột khô

- Foam chống cồn

## Nguy hiểm đặc biệt

- Hơi methanol tạo hỗn hợp nổ với không khí.

- Cháy sinh khí CO và CO₂ độc hại.

## Trang bị bảo hộ

- Thiết bị thở độc lập (SCBA)

- Quần áo chống cháy hóa chất

# 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Loại bỏ nguồn phát lửa.

- Thông gió khu vực.

- Thấm hút bằng cát khô hoặc vermiculite.

- Thu gom vào thùng chứa chất thải nguy hại.

# 7. Bảo quản và sử dụng

## Sử dụng

- Chỉ dùng nơi thông thoáng hoặc có tủ hút.

- Không hít hơi dung môi.

- Không ăn uống hoặc hút thuốc khi thao tác.

## Bảo quản

- Đậy kín.

- Bảo quản nơi mát, tránh ánh nắng.

- Tránh nguồn nhiệt và tia lửa.

# 8. Kiểm soát phơi nhiễm / bảo hộ cá nhân

## Giới hạn tiếp xúc

### Methanol

- TWA: 200 ppm

- STEL: 250 ppm

## Trang bị bảo hộ

- Găng nitrile

- Kính bảo hộ

- Áo choàng phòng thí nghiệm

- Khẩu trang hơi hữu cơ nếu thông gió kém

# 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Xanh tím đậm |
| Mùi | Mùi cồn đặc trưng |
| Điểm sôi | ~64.7°C |
| Điểm chớp cháy | ~11°C |
| Tính tan | Tan hoàn toàn trong nước |

# 10. Độ ổn định và phản ứng

- Ổn định trong điều kiện thường.

- Tránh nhiệt, tia lửa và chất oxy hóa mạnh.

- Phân hủy tạo khí độc khi cháy.

# 11. Thông tin độc tính

## Methanol

- LD50 đường uống (chuột): ~5628 mg/kg

- Có thể gây:

  - Đau đầu

  - Chóng mặt

  - Buồn nôn

  - Tổn thương thần kinh thị giác

  - Mù mắt

# 12. Thông tin sinh thái

- Độc nhẹ đối với sinh vật thủy sinh.

- Không xả trực tiếp ra môi trường.

# 13. Xử lý chất thải

- Xử lý như chất thải dung môi hữu cơ nguy hại.

- Tuân thủ quy định môi trường địa phương.

# 14. Thông tin vận chuyển

## UN Number

UN1230

## Proper Shipping Name

Methanol solution

## Hazard Class

3 (Flammable liquid)
6.1 (Toxic)

## Packing Group II

# 15. Thông tin pháp lý

- Phân loại theo GHS.

- Tuân thủ quy định hóa chất nguy hiểm hiện hành.

# 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.