# BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS)

Tên sản phẩm: FUCHSINE 0,1% – DUNG DỊCH

## MỤC 1: NHẬN DẠNG HÓA CHẤT

- Tên hóa chất (IUPAC / quốc tế): Basic Fuchsine

- Tên khác: Magenta cơ bản, Basic Violet 14

- CAS: 632-99-5

- Công thức hóa học: C20H20N3Cl

- Dạng: Dung dịch nước 0,1%, màu đỏ nhạt

- Sử dụng đã định: Nhuộm sinh học, thuốc thử phòng thí nghiệm, nhuộm vải

Thông tin nhà cung cấp tại Việt Nam

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## MỤC 2: NHẬN DẠNG MỐI NGUY HẠI

- Phân loại theo GHS:

GHS07: Kích ứng / Độc cấp (Exclamation mark)

GHS08: Đột biến gen / Ung thư / Độc hại lâu dài (Health hazard)

Lưu ý: Ở nồng độ 0,1%, mức độ nguy hại giảm đáng kể nhưng vẫn cần thận trọng khi sử dụng lâu dài.

- Câu cảnh báo nguy hiểm:

  - H302: Có hại nếu nuốt phải

  - H315: Gây kích ứng da

  - H319: Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

  - H335: Có thể gây kích ứng đường hô hấp

  - H341: Có khả năng gây đột biến gen

  - H350: Có khả năng gây ung thư

- Câu phòng ngừa:

  - P260: Không hít phải bụi / khí / sương / hơi / xịt

  - P264: Rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc

  - P270: Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng

  - P280: Mang găng tay, kính bảo hộ và quần áo bảo hộ

  - P301+P312: Nếu nuốt phải: gọi ngay trung tâm y tế nếu cảm thấy không khỏe

  - P302+P352: Nếu dính da: rửa kỹ với nhiều nước và xà phòng

  - P305+P351+P338: Nếu dính mắt: rửa kỹ ít nhất 15 phút và đến cơ sở y tế

## MỤC 3: THÀNH PHẦN / THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH PHẦN

| Thành phần | CAS | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| Fuchsine (Basic Violet 14) | 632-99-5 | 0,1% |
| Nước | 7732-18-5 | 99% |

## MỤC 4: BIỆN PHÁP SƠ CẤP

- Hít phải: Di chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí

- Tiếp xúc da: Rửa vùng da tiếp xúc nhiều nước, cởi bỏ quần áo nhiễm

- Tiếp xúc mắt: Rửa mắt ít nhất 15 phút với nhiều nước, đến cơ sở y tế

- Nuốt phải: Không gây nôn, súc miệng, uống nước, đưa đến cơ sở y tế

## MỤC 5: BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

- Phương tiện: CO₂, bọt, bột khô; dung dịch không cháy

- Nguy cơ cháy nổ: Không cháy, không phản ứng mạnh

- Bảo hộ: Găng tay, kính bảo hộ, quần áo chống hóa chất

## MỤC 6: BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ SỰ CỐ

- Ngăn chặn tràn ra môi trường

- Hấp thụ bằng cát, đất hoặc vật liệu trơ

- Thu gom vào thùng chứa an toàn, xử lý theo quy định chất thải nguy hại

## MỤC 7: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Sử dụng: Trong phòng thí nghiệm, nơi thông gió tốt

- Bảo quản: Nơi mát, khô, tránh ánh sáng trực tiếp

- Không tương thích: Chất oxi hóa mạnh, axit mạnh

## MỤC 8: KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM / BẢO VỆ CÁ NHÂN

- Hô hấp: Tránh hít phải sương, bụi; dùng khẩu trang nếu cần

- Tay: Găng tay chống hóa chất

- Mắt: Kính bảo hộ

- Da: Quần áo bảo hộ

## MỤC 9: TÍNH CHẤT LÝ HÓA

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Dung dịch lỏng |
| Màu sắc | Đỏ nhạt |
| Mùi | Nhẹ |
| Tan trong nước | Hòa tan hoàn toàn |
| pH (dung dịch 1%) | ~4–5 |
| Mật độ | ~1.0 g/cm³ |

## MỤC 10: TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG

- Ổn định trong điều kiện bình thường

- Tránh nhiệt độ cao, ánh sáng trực tiếp

- Tránh tiếp xúc với oxi hóa mạnh, axit mạnh

## MỤC 11: THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

  Độc tính thấp hơn so với dung dịch 1%

  Có thể gây kích ứng nhẹ

  Nguy cơ tích lũy khi tiếp xúc lâu dài

## MỤC 12: THÔNG TIN SINH THÁI

- Không phân hủy nhanh trong môi trường nước

- Không tích lũy sinh học

- Tránh xả trực tiếp ra nguồn nước

## MỤC 13: XỬ LÝ CHẤT THẢI

- Thu gom dung dịch vào thùng hóa chất nguy hại

- Xử lý theo quy định địa phương

## MỤC 14: VẬN CHUYỂN

- UN Number: Không yêu cầu (không nguy hiểm theo DOT)

- Loại nguy hiểm: Không áp dụng

- Tuân thủ ADR/IMDG/IATA

## MỤC 15: THÔNG TIN QUY ĐỊNH

- Tuân thủ TCVN, GHS

- Không nằm trong danh mục hóa chất nguy hại nghiêm trọng

## MỤC 16: THÔNG TIN KHÁC

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: PubChem, Sigma-Aldrich SDS

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế