# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS)

## 1. Nhận dạng hóa chất và nhà cung cấp

- Tên sản phẩm: Dung dịch Bari clorua 1M

- Công thức hóa học: BaCl₂

- Nồng độ: 1 mol/L

- Thể tích: 200 mL

- Công dụng: Thuốc thử phân tích, hóa chất phòng thí nghiệm.

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng mối nguy

### Phân loại GHS

- Độc cấp tính đường miệng: Loại 3

- Độc cấp tính đường hô hấp: Loại 4

- Độc cấp tính qua da: Loại 4

### Ký hiệu GHS

- GHS06 (Đầu lâu xương chéo)

- GHS07 (Dấu chấm than)

### Từ cảnh báo

NGUY HIỂM

### Cảnh báo nguy cơ

- H301: Độc nếu nuốt phải.

- H332: Có hại nếu hít phải.

- H312: Có hại khi tiếp xúc với da.

### Khuyến cáo phòng ngừa

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

- P270: Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm.

- P280: Mang găng tay và kính bảo hộ.

- P301+P310: NẾU NUỐT PHẢI: Gọi ngay trung tâm chống độc hoặc bác sĩ.

- P330: Súc miệng.

- P304+P340: Nếu hít phải, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

- P501: Thải bỏ theo quy định địa phương.

## 3. Thành phần/Thông tin về các chất

| Thành phần | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Bari clorua (BaCl₂) | 10361-37-2 | 41,6 g/200 mL |
| Nước cất | 7732-18-5 | Còn lại |

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

- Nếu có triệu chứng khó thở, đưa đến cơ sở y tế.

### Tiếp xúc với da

- Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất.

- Rửa bằng nhiều nước và xà phòng.

### Tiếp xúc với mắt

- Rửa mắt bằng nước sạch ít nhất 15 phút.

- Đến cơ sở y tế nếu kích ứng kéo dài.

### Nuốt phải

- Súc miệng bằng nước.

- Không gây nôn.

- Đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

## 5. Biện pháp chữa cháy

- Không cháy.

- Sử dụng tác nhân chữa cháy phù hợp với đám cháy xung quanh.

- Người chữa cháy cần mang thiết bị bảo hộ hô hấp.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Mang đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân.

- Ngăn không cho hóa chất vào cống rãnh và nguồn nước.

- Thấm hút bằng vật liệu trơ và thu gom vào thùng chứa thích hợp.

## 7. Sử dụng và bảo quản

### Sử dụng

- Thao tác tại nơi thông thoáng.

- Tránh hít phải hơi sương hoặc tiếp xúc trực tiếp.

### Bảo quản

- Đậy kín nắp.

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

- Tránh xa thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm/Bảo vệ cá nhân

### Trang bị bảo hộ

- Kính bảo hộ hóa chất.

- Găng tay chống hóa chất.

- Áo choàng phòng thí nghiệm.

### Kiểm soát kỹ thuật

- Sử dụng hệ thống thông gió phù hợp.

## 9. Tính chất lý hóa

- Trạng thái: Chất lỏng

- Màu sắc: Không màu

- Mùi: Không mùi

- pH: Khoảng 5–8

- Độ tan: Tan hoàn toàn trong nước

- Tỷ trọng: Khoảng 1,1–1,2 g/cm³

## 10. Độ ổn định và phản ứng

- Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.

- Tránh tiếp xúc với chất oxy hóa mạnh.

- Có thể phản ứng với sulfate tạo kết tủa bari sulfate.

## 11. Thông tin độc tính

- Bari hòa tan có độc tính đáng kể.

- Có thể gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng.

- Phơi nhiễm nặng có thể gây rối loạn tim mạch và thần kinh.

## 12. Thông tin sinh thái

- Có hại cho sinh vật thủy sinh.

- Không xả trực tiếp ra môi trường.

## 13. Lưu ý khi thải bỏ

- Thu gom như chất thải nguy hại.

- Tuân thủ quy định địa phương về xử lý hóa chất chứa bari.

## 14. Thông tin vận chuyển

- Tên vận chuyển: Barium chloride solution

- Nhóm nguy hiểm: 6.1 (Chất độc)

- Nhóm đóng gói: III

## 15. Thông tin pháp luật

- Phân loại và ghi nhãn theo GHS.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về hóa chất nguy hiểm.

## 16. Thông tin khác

Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.