# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (SDS/MSDS)

## 1. Nhận dạng hóa chất và công ty cung cấp

Tên sản phẩm: Dung dịch Natri Hydroxide 50%
Tên khác: Sodium Hydroxide Solution 50%, Xút ăn da 50%
Công thức hóa học: NaOH
CAS: 1310-73-2
Nồng độ: 50% (khối lượng/thể tích)
Khối lượng/Thể tích: 100 mL

Mục đích sử dụng: Hóa chất phân tích, điều chỉnh pH, xử lý nước, sản xuất hóa chất.

Nhà cung cấp :

  - Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

  - Mã số thuế: 0314051291

  - Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

  - Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng mối nguy

### Phân loại GHS

- Ăn mòn da, Nhóm 1A

- Ăn mòn kim loại, Nhóm 1

### Ký hiệu GHS

GHS05 – Ăn mòn

### Từ cảnh báo

NGUY HIỂM

### Câu cảnh báo nguy cơ

- H290: Có thể ăn mòn kim loại.

- H314: Gây bỏng nặng da và tổn thương mắt nghiêm trọng.

### Câu phòng ngừa

- P260: Không hít hơi hoặc sương mù.

- P264: Rửa tay kỹ sau khi sử dụng.

- P280: Đeo găng tay, kính và quần áo bảo hộ.

### Câu ứng phó

- P301+P330+P331: Nếu nuốt phải: Súc miệng. Không gây nôn.

- P303+P361+P353: Nếu dính da (hoặc tóc): Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn, rửa nhiều nước.

- P305+P351+P338: Nếu vào mắt: Rửa cẩn thận bằng nước trong nhiều phút, tháo kính áp tròng nếu có.

### Bảo quản

- P405: Bảo quản có khóa.

- P406: Bảo quản trong vật chứa chống ăn mòn.

### Thải bỏ

- P501: Thải bỏ theo quy định địa phương.

## 3. Thành phần/Thông tin về các chất

| Thành phần | CAS | Hàm lượng |
| --- | --- | --- |
| Sodium Hydroxide (NaOH) | 1310-73-2 | 50% |
| Nước | 7732-18-5 | 50% |

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

Di chuyển nạn nhân đến nơi thoáng khí. Nếu khó thở, hỗ trợ y tế ngay.

### Tiếp xúc với da

Rửa ngay bằng nhiều nước trong ít nhất 15 phút. Cởi bỏ quần áo nhiễm hóa chất.

### Tiếp xúc với mắt

Rửa mắt liên tục bằng nước sạch trong ít nhất 15 phút và đưa đến cơ sở y tế ngay.

### Nuốt phải

Súc miệng bằng nước. Không gây nôn. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế ngay.

## 5. Biện pháp chữa cháy

### Tính cháy

Không cháy.

### Chất chữa cháy thích hợp

Sử dụng tác nhân chữa cháy phù hợp với đám cháy xung quanh.

### Nguy cơ đặc biệt

Phản ứng với một số kim loại giải phóng khí hydro dễ cháy.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Mang đầy đủ thiết bị bảo hộ.

- Ngăn không cho hóa chất vào cống rãnh.

- Trung hòa bằng acid yếu thích hợp nếu được phép.

- Hấp thụ bằng vật liệu trơ và thu gom vào thùng chứa phù hợp.

## 7. Sử dụng và bảo quản

### Sử dụng

- Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo.

- Không hít hơi hoặc sương dung dịch.

### Bảo quản

- Đậy kín nắp.

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

- Tránh tiếp xúc với acid, kim loại nhẹ và chất oxy hóa.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm/Bảo vệ cá nhân

### Giới hạn tiếp xúc

NaOH:

- OSHA PEL: 2 mg/m³ (Ceiling)

- ACGIH TLV: 2 mg/m³ (Ceiling)

### Trang bị bảo hộ

- Kính bảo hộ chống hóa chất.

- Găng tay chống kiềm.

- Áo choàng phòng thí nghiệm.

- Mặt nạ khi có sương mù hóa chất.

## 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Chất lỏng |
| Màu sắc | Không màu đến hơi vàng nhạt |
| Mùi | Không mùi |
| pH | >14 |
| Điểm sôi | Khoảng 140°C |
| Tỷ trọng | ~1,53 g/cm³ |
| Độ tan | Tan hoàn toàn trong nước |

## 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng

### Độ ổn định

Ổn định trong điều kiện bảo quản thông thường.

### Chất không tương thích

- Acid mạnh

- Kim loại nhôm, kẽm, thiếc

- Chất oxy hóa mạnh

### Sản phẩm phân hủy nguy hiểm

Khí hydro khi phản ứng với kim loại.

## 11. Thông tin độc tính

### Đường phơi nhiễm

- Da

- Mắt

- Hô hấp

- Tiêu hóa

### Tác động cấp tính

- Gây bỏng hóa học nghiêm trọng.

- Tổn thương mắt vĩnh viễn.

### Tác động mãn tính

Tiếp xúc kéo dài có thể gây viêm da và tổn thương mô.

## 12. Thông tin sinh thái

- Làm tăng pH môi trường nước.

- Có thể gây hại cho sinh vật thủy sinh do thay đổi pH.

- Không được xả trực tiếp ra môi trường.

## 13. Lưu ý về thải bỏ

- Trung hòa theo quy trình được phê duyệt trước khi thải bỏ.

- Tuân thủ quy định môi trường hiện hành.

## 14. Thông tin vận chuyển

### UN Number

UN 1824

### Tên vận chuyển

Sodium Hydroxide Solution

### Nhóm bao gói

Packing Group II

### Nhóm nguy hiểm

Class 8 – Corrosive Substance

## 15. Thông tin pháp luật

Phân loại theo Hệ thống hài hòa toàn cầu GHS:

- Skin Corr. 1A

- Met. Corr. 1

## 16. Thông tin khác

- Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

- Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

- Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.