# PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS/SDS)

## 1. Nhận dạng hóa chất và nhà cung cấp

- Tên sản phẩm: Nhôm bột (Aluminum Powder)

- Công thức hóa học: Al

- CAS: 7429-90-5

- EC No.: 231-072-3

- Khối lượng: 100 g

- Công dụng: Hóa chất phòng thí nghiệm, nghiên cứu, sản xuất công nghiệp, luyện kim.

Nhà cung cấp :

- Công ty TNHH MTV Đức Mai Khôi

- Mã số thuế: 0314051291

- Địa chỉ: 702/67/9 Lê Đức Thọ, Phường An Hội Đông, TP.HCM, Việt Nam

- Số điện thoại khẩn cấp: 0909.907.861 (Giờ hành chính)

## 2. Nhận dạng mối nguy

### Phân loại GHS

- Chất rắn dễ cháy – Loại 2

- Chất rắn tự phản ứng với nước, giải phóng khí dễ cháy – Loại 2

### Ký hiệu GHS

- GHS02 (Ngọn lửa)

### Từ cảnh báo

Nguy hiểm

### Câu cảnh báo nguy cơ

- H228: Chất rắn dễ cháy.

- H261: Tiếp xúc với nước giải phóng khí dễ cháy.

### Câu phòng ngừa

- P210: Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, ngọn lửa trần.

- P223: Tránh mọi tiếp xúc với nước.

- P231+P232: Thao tác trong môi trường khô ráo.

- P280: Mang găng tay, kính bảo hộ thích hợp.

### Ứng phó

- P370+P378: Khi cháy, sử dụng cát khô, bột chữa cháy kim loại hoặc chất chữa cháy loại D.

### Bảo quản

- P402+P404: Bảo quản nơi khô ráo, trong bao bì kín.

### Thải bỏ

- P501: Thải bỏ theo quy định địa phương.

## 3. Thành phần / Thông tin về các thành phần

| Thành phần | Hàm lượng |
| --- | --- |
| Nhôm (Al) – CAS 7429-90-5 | ≥ 99% |

## 4. Biện pháp sơ cứu

### Hít phải

- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí.

- Nếu khó thở, cần hỗ trợ y tế.

### Tiếp xúc với da

- Rửa bằng nước và xà phòng.

### Tiếp xúc với mắt

- Rửa mắt bằng nước sạch ít nhất 15 phút.

### Nuốt phải

- Súc miệng bằng nước.

- Không gây nôn.

- Liên hệ cơ sở y tế nếu có triệu chứng.

## 5. Biện pháp chữa cháy

### Tác nhân chữa cháy phù hợp

- Cát khô.

- Bột chữa cháy kim loại (Class D).

### Không sử dụng

- Nước.

- Bọt chữa cháy.

- CO₂.

### Nguy cơ đặc biệt

- Bụi nhôm có thể tạo hỗn hợp nổ với không khí.

- Phản ứng với nước giải phóng khí hydro dễ cháy.

## 6. Biện pháp xử lý khi tràn đổ

- Loại bỏ nguồn phát lửa.

- Tránh tạo bụi.

- Thu gom bằng dụng cụ không phát tia lửa.

- Giữ khô hoàn toàn.

- Không để tiếp xúc với nước.

## 7. Sử dụng và bảo quản

### Sử dụng

- Thao tác nơi thông thoáng.

- Tránh phát sinh bụi.

- Tránh tiếp xúc với chất oxy hóa mạnh.

### Bảo quản

- Nơi khô ráo, thoáng mát.

- Đậy kín bao bì.

- Tránh ẩm và nước.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / Bảo hộ cá nhân

### Giới hạn tiếp xúc

- Bụi nhôm (TWA): 10 mg/m³.

### Trang bị bảo hộ

- Kính bảo hộ.

- Găng tay chống hóa chất.

- Quần áo bảo hộ.

- Khẩu trang chống bụi khi cần.

## 9. Tính chất lý hóa

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Trạng thái | Bột kim loại màu bạc xám |
| Mùi | Không mùi |
| Khối lượng phân tử | 26,98 g/mol |
| Khối lượng riêng | 2,70 g/cm³ |
| Điểm nóng chảy | 660°C |
| Điểm sôi | 2.470°C |
| Độ tan trong nước | Không tan |

## 10. Độ ổn định và khả năng phản ứng

### Độ ổn định

- Ổn định trong điều kiện bảo quản khô ráo.

### Điều kiện cần tránh

- Nhiệt độ cao.

- Tia lửa.

- Độ ẩm.

### Vật liệu không tương thích

- Nước.

- Axit mạnh.

- Kiềm mạnh.

- Chất oxy hóa mạnh.

### Sản phẩm phân hủy nguy hiểm

- Hydro (H₂).

- Khói oxit nhôm khi cháy.

## 11. Thông tin độc tính

### Tiếp xúc cấp tính

- Bụi có thể gây kích ứng mắt, da và đường hô hấp.

### Tiếp xúc lâu dài

- Hít phải bụi với nồng độ cao trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến phổi.

### Độc tính cấp

- Không được phân loại là độc cấp tính theo GHS.

## 12. Thông tin sinh thái

- Không được xem là độc cao đối với môi trường.

- Tránh phát tán lượng lớn ra môi trường.

- Bột kim loại có thể tồn lưu trong đất và trầm tích.

## 13. Lưu ý khi thải bỏ

- Thu gom trong thùng chứa thích hợp.

- Không đổ vào cống rãnh hoặc nguồn nước.

- Xử lý theo quy định hiện hành về chất thải hóa chất.

## 14. Thông tin vận chuyển

### UN Number

- UN 1396

### Tên vận chuyển

- Aluminum Powder, Uncoated

### Nhóm nguy hiểm

- Class 4.3

### Nhóm đóng gói

- PG II

## 15. Thông tin quy định

- GHS02 (Ngọn lửa)

- H228: Chất rắn dễ cháy.

- H261: Tiếp xúc với nước giải phóng khí dễ cháy.

## 16. Thông tin khác

Ngày phát hành SDS: 26/11/2025

Tham khảo: GHS Purple Book, Sigma-Aldrich SDS, PubChem

Ghi chú:

- Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và chỉ dùng cho mục đích tham khảo an toàn, không thay thế tư vấn y tế hoặc pháp lý.

- Không sử dụng cho mục đích y tế hoặc thực phẩm. Chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hoặc sản xuất có kiểm soát.

- Chỉ dùng cho mục đích thí nghiệm / kỹ thuật. Không dùng trực tiếp cho người nếu không có kiểm định y tế.